PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI
REGULAMENTUL 
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU 

ENERGIE TERMICA AL SERVICIULUI PUBLIC
“CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV” 
CĂLĂRAŞI
CAP. I DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA 1. DOMENIUL DE APLICARE
ART. 1 

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica Serviciului Public „Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” Călăraşi, (S.P. “C.T.-A.F.L.”) cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, având CIF RO14867658.

(2) Prezentul regulament reglementează desfăşurarea activităţilor specifice S.P.“C.T.-A.F.L.” de alimentare cu energie termica utilizata pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de eficienta şi la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului, precum şi relaţiile dintre operator şi utilizator. 

(3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele de alimentare cu energie termica. 

ART. 2 

(1) Serviciul Public „Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” Călăraşi a fost înfiinţat prin HCL nr. 71/2002 

(2) Serviciul de alimentare cu energie termica funcţionează pe baza următoarelor principii: 

a) utilizarea eficienta a resurselor energetice; 

b) dezvoltarea durabila a unităţilor administrativ-teritoriale; 

c) diminuarea impactului asupra mediului; 

d) promovarea cogenerarii de inalta eficienta şi utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie; 

e) reglementarea şi transparenta tarifelor şi preţurilor energiei termice; 
f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul public de alimentare cu energie termica; 

g) "un condominiu - un sistem de încălzire". 

ART. 3 

Infrastructura tehnico-edilitara specifica, aparţinând domeniului public al administraţiei publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al municipiului Călăraşi, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând din construcţii, instalaţii, echipamente, dotări specifice şi mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuţiei şi furnizarii energiei termice pe teritoriul municipiului Călăraşi, care cuprinde: 

a) centrale termice: 1centrala termica de zonă si 11 centrale termice de bloc, toate cu funcţionare pe gaz natural;
b) reţele de transport subterane, aferente centralei termice de zona CT 29, ce alimentează cu agent termic primar un punct termic (PT 30), în lungime totală de 450 m (tur – retur) ; 

c) puncte termice: PT 30, având putere termică instalată totală de 22,56 MW. 

d) reţele de distribuţie aferente punctului termic PT 30, având lungime totală de 3500 m (tur – retur); 
e) bransamente, pana la punctele de delimitare/separare

f) sisteme de măsura – toţi utilizatorii racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sunt contorizaţi la nivel de branşament (bloc/scara de bloc)

ART. 4 

În sensul prezentului regulament, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează: 

4.1. acces la reţea - dreptul operatorilor şi al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în condiţiile legii, la reţelele termice; 

4.2. acord de furnizare de energie termica - acord scris care se da de către furnizor, în legatura cu posibilităţile de livrare de energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalaţiile sale; 

4.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic şi pentru transmiterea energiei termice; 

4.4. agent termic primar - fluidul care circula în instalaţiile de producere şi transport al energiei termice; 

4.5. agent termic secundar - fluidul care circula în instalaţiile de distribuţie şi de utilizare a energiei termice; 

4.6. apa calda de consum - apa calda care îndeplineşte condiţii de potabilitate, utilizata în circuit deschis, utilizata în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare; 

4.7. autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumita în continuare A.N.R.S.C
4.8. autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor; 

4.9. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zona de sistem şi care au drept consecinta reducerea siguranţei de funcţionare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termica pe durate mai mari de o ora; 

4.10. aviz de racordare - avizul scris care se da de către furnizor în legatura cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalaţiile sale; 

4.11. centrala termica - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termica; 

4.12. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta, iar restul, din părţi aflate în proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comuna; 

4.13. consum de energie termica - cantitatea de caldura reţinută de utilizator din purtatorii de energie termica ca diferenţa între cantitatea de caldura primită şi cea restituită; 

4.14. consum pentru încălzire - consumul de energie termica folosită pentru încălzirea spaţiilor din instituţii, locuinţe etc.; 

4.15. consumator de energie termica - persoana fizica sau juridică ce utilizează energie termica în scop propriu prin instalaţiile proprii; 

4.16. contor de energie termica - mijloc de măsurare destinat sa masoare energia termica cedata, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit şi doi senzori de temperatura; 

4.17. contract de furnizare - contractul încheiat între distribuitorii/furnizorii de energie termica, persoane juridice romane, autorizate şi/sau licentiate de autoritatea de reglementare competenta, având ca obiect de activitate distribuţia energiei termice în scopul vânzării acesteia şi utilizator, cuprinzând cel puţin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi de autoritatea nationala de reglementare competenta prin contractele-cadru; 

4.18. convenţie - act juridic, anexa la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator şi un utilizator, prin care se stabilesc condiţiile de facturare şi plata a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu; 

4.19. distribuţie a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reţeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea reţelelor termice de distribuţie; 

4.20. distribuitor - operatorul care are şi calitatea de a presta serviciul de distribuţie a energiei termice; 

4.21. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistente şi integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termica furnizată unui utilizator; 

4.22. exploatare - ansamblul de operaţii şi acţiuni executate pentru asigurarea continuităţii proceselor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în condiţii tehnico-economice şi de siguranta corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor şi lucrărilor de întreţinere curenta; 4.28. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori; 

4.23. furnizor - operatorul care are şi calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice; 

4.24. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice; 

4.25. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcţionare sau a parametrilor funcţionali, în afară limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalatie, indiferent de efectul asupra utilizatorilor şi fără consecinţe deosebite asupra instalaţiilor; 

4.26. index de pornire - valoarea pe care o indica afisajul unui contor de energie termica/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcţiune; 

4.27. indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor şi pentru care sunt prevăzute sancţiuni în licenta, în cazul nerealizarii acestora; 

4.28. indicatori de performanta garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute sancţiuni în licenta sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizarii lor; 

4.29. instalaţii de producere a energiei termice - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apa fierbinte sau apa calda. 
4.30. instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare (altele decât cele din punctele termice şi centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora se transporta, se transforma şi se distribuie energia termica de la producători la utilizatori; 

4.31. instalaţii de transformare a energiei termice - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile utilizatorilor; 

4.32. instalaţii ale utilizatorilor - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care utilizează energie termica furnizată, situate după punctul de delimitare; 

4.33. intervenţie accidentala - complex de activităţi ce se executa pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor şi avariilor ce apar accidental în instalaţiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundatii, alunecări de teren etc.); 

4.34. întreţinere curenta - ansamblul de operaţii de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menţinerea în stare tehnica corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 

4.35. licenta - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se recunosc unei persoane juridice romane sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat şi de a exploata sisteme de alimentare centralizata cu energie termica; 
4.36. loc de consum - ansamblul instalaţiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeaşi incinta, la aceeaşi adresa, alimentate din una sau mai multe staţii termice/centrale termice; 

4.37. manevra - ansamblul de operaţii prin care se schimba starea operativă a echipamentelor şi elementelor sau schema tehnologică în care funcţionează acestea; 

4.38. mijloc de măsurare/măsura - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalatie sau material de referinta care furnizează informaţii de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termica sau energia termica; 

4.39. operator al serviciului - persoana juridică romana sau străină care are competenta şi capacitatea, recunoscute prin licenta, de a presta integral activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat; prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitara, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulţi operatori; 

4.40. preţ - contravaloarea unităţii de energie termica furnizată unui utilizator; 

4.41. preţ binom - preţul de furnizare în care contravaloarea facturii de plata pe o anumită perioada este repartizata lunar pe o suma fixa, independenta de cantitatea de energie consumată, şi pe o suma variabila, proporţională cu consumul efectuat în perioada respectiva; 

4.42. preţ local - preţul format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitara, după caz, cu avizul autorităţii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are şi calitatea de furnizor; 

4.43. preţ local pentru populaţie - preţul pentru energia termica furnizată şi facturată populaţiei prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitara, după caz, în conformitate cu prevederile legale; 

4.44. producător de energie termica - operator, titular de licenta pentru producerea energiei termice; 

4.45. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termica, inmagazinata în agentul termic; 

4.46. punct de delimitare/separare a instalaţiilor - locul în care intervine schimbarea proprietăţii asupra instalaţiilor unui SACET; 

4.47. punct termic - ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator. Punctul termic poate sa apartina utilizatorului sau sa fie în utilizarea operatorului; 

4.48. putere termica sau debitul de energie termica al instalaţiilor de alimentare - cantitatea de caldura în unitatea de timp în MW; 

4.49. putere termica absorbită - cantitatea de caldura reţinută din agenţii termici, în unitatea de timp, în instalaţiile de transformare sau de utilizare; 

4.50. putere termica avizată - puterea termica maxima aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensioneaza instalaţiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termica a unui utilizator; 

4.51. putere termica contractată - puterea termica maxima convenită a fi absorbită de un utilizator şi înscrisă în contract. Puterea termica maxima este puterea determinata ca valoare medie pe timp de 60 de minute; 

4.52. putere termica minima de avarie - puterea termica absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalaţiilor şi a personalului, convenită ca valoare şi durata pe baza datelor de proiect; 

4.53. putere termica minima tehnologică - puterea asigurata în regim de limitări (restrictii) unui utilizator, calculată ca cea mai mica putere termica necesară pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranta, numai a acelor agregate şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termica minima tehnologică este acea putere care asigura o temperatura interioară de 12°C; 

4.54. racord termic - legatura dintre o reţea termica şi o statie sau punct termic şi/sau utilizator de energie termica; 

4.55. racord utilizator - legatura dintre o reţea de transport şi/sau distribuţie la instalaţiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului; 

4.56. reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnica şi de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcţiune; 

4.57. regim de limitare (de restrictii) a consumului - situaţie în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilitatii pe o durata mai mare de 6 ore, a unor capacităţi de producere sau a unor reţele de transport şi distribuţie a energiei termice; 

4.58. reţea termica - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare, altele decât cele existente la producător, şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termica se transporta în regim continuu şi controlat între producători şi staţiile şi/sau punctele termice sau utilizatori; 

4.59. repartitor de costuri - aparat cu indicaţii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul masurarii indirecte a: 

- energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat; 

- energiei termice conţinute în apa calda de consum şi volumul apei calde de consum care trece prin aparat; 

4.60. repartizare a costurilor - totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de o persoana juridică, autorizata de autoritatea competenta, în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu; 

4.61. retehnologizare - ansamblul de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepţii tehnice de data recenta, de vârf, în scopul creşterii producţiei, reducerii consumurilor specifice etc; 

4.62. schema normală - ansamblul de scheme termomecanice şi hidromecanice a echipamentelor, instalaţiilor şi ansamblurilor de instalaţii în care vor funcţiona acestea normal şi care îndeplinesc condiţiile de siguranta maxima, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate şi economicitate, în funcţie de echipamentele disponibile; 

4.63. sistem de alimentare centralizata cu energie termica - SACET - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zona precis delimitata, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori; 
4.64. sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie termica în funcţie de puterea termica şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea; 

4.65. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelaşi fel, armaturile şi instalaţiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcţionează şi este exploatat pe baza unui program de calcul specializat; 

4.66. situaţie de avarie - situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii din sistemul de producere, transport şi/sau distribuţie a energiei termice, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale; 

4.67. stare operativă - starea normală sau anormala în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalaţiile în cadrul schemelor tehnologice; 

4.68. sonda (senzor) de temperatura - subansamblu al unui contor de energie termica imersata într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecţie) care emite un semnal prelucrabil, în funcţie de temperatura fluidului respectiv; 

4.69. bransament termic - legatura fizica dintre o reţea termica şi instalaţiile proprii ale unui utilizator; 

4.70. subconsumator - persoana fizica sau juridică ale carei instalaţii de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsura al utilizatorului; 

4.71. suprafata echivalenta termic - mărime conventionala care caracterizează puterea termica a unei suprafeţe de schimb de caldura, indiferent de forma acesteia, în condiţiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru patrat de suprafata echivalenta termic cedează 525 W; 

4.72. tarif binom - tariful a cărui structura se compune dintr-o parte fixa constanta şi o parte variabila proporţională cu consumul; 

4.73. taxa de putere termica - suma fixa, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termica (debit) avizată de autoritatea de reglementare competenta; 

4.74. traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcţie de volum sau masa ori în funcţie de debitul volumetric sau masic; 

4.75. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la reţelele termice de distribuţie sau la utilizatorii racordati direct la reţelele termice de transport; 

4.76. transportator - operatorul care are şi calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice; 

4.77. utilizator de energie termica - unul sau mai mulţi consumatori de energie termica, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termica; în cazul condominiilor, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv; 

4.78. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termica pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectivelor social-culturale şi pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populaţie se încadrează în consum de tip urban; 

4.79. zona de protecţie/siguranta - zona adiacenta construcţiilor şi instalaţiilor SACET, extinsă şi în spaţiu, în care se introduc restrictii sau interdicţii privind regimul construcţiilor şi de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecţiei şi a functionarii normale a obiectivului energetic, precum şi în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competenta; 

4.80. zona unitară de încălzire - areal geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singura soluţie tehnica de încălzire. 

ART. 5 

Modul de organizare şi funcţionare a S.P. “C.T.-A.F.L.”, pe întregul ciclu tehnologic specific activităţilor de producere, transport, transformare, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv a activităţilor privind dezvoltarea, retehnologizarea şi reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termica, are ca obiectiv: 

a) asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului; 

b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung; 

c) accesibilitatea preţurilor la consumator; 

d) asigurarea competitiei în producerea şi furnizarea energiei termice, în condiţiile accesului reglementat al producătorilor şi utilizatorilor la reţelele termice de transport şi distribuţie; 

e) creşterea eficientei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuţia, pana la furnizarea şi utilizarea energiei termice, precum şi asigurarea viabilitatii economice durabile a sistemului; 

f) asigurarea transparenţei în stabilirea preţurilor şi a tarifelor la energia termica; 

g) instituirea şi respectarea regimului de conducere, exploatare şi control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice; 

h) realizarea obiectivelor locale şi naţionale privind protecţia mediului prin reducerea emisiilor de noxe şi a gradului de poluare; 

i) creşterea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor; 

j) proiectarea, execuţia şi exploatarea corelata a sistemelor de alimentare cu energie termica. 

ART. 6 

Energia termica furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termica trebuie sa respecte, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele standardelor de performanta aprobate de autoritatea de reglementare competenta. 

ART. 7 

(1) Măsurarea energiei termice furnizate de S.P. “C.T.-A.F.L.”, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termica, sub forma de agent termic pentru încălzire şi de apa calda pentru consum, este obligatorie şi se realizează prin montarea, de regula, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaţiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenta. 

(2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armatura de separare montata pe conductele de distribuţie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte. 

(3) Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare sunt în administrarea S.P “C.T.-A.F.L.” iar cele din aval aparţin utilizatorului. Notiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre furnizor spre utilizator. 

(4) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul amplasarii echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părţilor, se stabileşte prin contract valoarea corectiei datorate pierderilor de caldura şi de agent termic între punctul de delimitare şi punctul de măsurare. 

ART. 8 

(1) În toate aceste cazuri, armaturile de separare, inclusiv elementele de imbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de S.P. “C.T.-A.F.L.”, delimitarea făcându-se la perechea de flanse din aval de armatura de separare. 

(2) Delimitarea instalaţiilor la armaturile de separare se face între S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatorul final. 

ART. 9 

Delimitarea la limita incintei se face astfel: 

a) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unui punct termic amplasat în afară incintei acestuia şi din care se alimentează mai mulţi utilizatori; 

b) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distribuţie, în cazul când reţelele termice care alimentează mai mulţi utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor. 

SECŢIUNEA 2. DOCUMENTAŢIE TEHNICA
ART. 10 
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnica minima a S.P. ”C.T.-A.F.L.” pentru activitatea de producere, transport şi distribuţie a energiei termice. 

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidentei tehnice se face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii. 

(3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în cadrul activităţii de producere, transport şi distribuţie a energiei termice se folosesc documente tipizate. 

(4) Personalul de conducere răspunde de existenta, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. 

ART. 11 

Proiectarea şi executarea sistemelor de producere, transport sau distribuţie centralizata a energiei termice sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare avizate, după caz, de autorităţile de reglementare competente. 

ART. 12 

(1) Documentaţiile referitoare la construcţiile energetice se întocmesc, completează şi păstrează conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a construcţiei". 

(2) S.P. ”C.T.-A.F.L.” deţine şi actualizează următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intra în sarcina acestuia: 

a) actele de proprietate; 
b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările; 

c) cărţile tehnice ale construcţiilor; 

d) documentaţia tehnica a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora; 

e) procesele-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 

f) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; 

g) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu: 

- procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 

- procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanta şi garanţie, buletinele de verificări, analiza şi încercări; 

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 

- procese-verbale de punere în funcţiune şi, după caz, de dare în exploatare; 

- lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice; 

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformitatilor şi a remedierilor; 
h) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; 

i) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; 

j) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi; 

k) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor şi amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamitati sau alte situaţii excepţionale; 

l) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu, trecute în fişele de post, pentru întreg personalul; 

m) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsura, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; 

n) instrucţiuni privind accesul în incinta şi instalaţii; 

o) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 

p) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.; 

r) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanţurile de mediu. 

(3) Documentele se pastrează la sediul S.P. ”C.T.-A.F.L.”  sau la punctele de lucru. 

ART. 13 

(1) Documentaţia de baza a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenţi economici specializaţi în proiectare, se preda titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. 

(2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, sa înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi sa predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. 

(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, sa predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie, modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări fata de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. 

(4) În timpul execuţiei lucrărilor sunt interzise abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant fără avizul acestuia. 

ART. 14 

(1) Autoritatea administraţiei publice locale şi S.P. ”C.T.-A.F.L.” deţinătoare de instalaţii de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnica pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 12 alin. (1), organizată astfel încât sa poată fi găsit orice document cu usurinta. 

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se folosesc numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhiva. 

(3) Înstrăinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. 

(4) La încheierea activităţii, operatorul va preda, pe baza de proces-verbal, intreaga arhiva pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie. 

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor mentiona: 

a) data întocmirii documentului; 

b) numărul de exemplare originale; 

c) calitatea celui care a întocmit documentul; 

d) numărul de copii executate; 

e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; 

f) data fiecărei revizii sau actualizari; 

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; 

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 

i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat şi a celor care le-au restituit; 

ART. 15 

(1) Pentru toate echipamentele există fise tehnice, care conţin toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanti şi din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepţie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea. 

(2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se vor trece date privind: 

a) incidentele sau avariile; 

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei; 

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza; 

d) reparaţiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor; 

e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate; 

f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate; 

g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparaţia accidentala sau planificata; 

h) perioada cat a durat reparaţia, planificata sau accidentala; 

i) comportarea neconforma în exploatare între doua reparaţii planificate; 

j) data scadenta şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curenta, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale); 

k) data scadenta a următoarei verificări periodice; 

l) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. 

 (4) Pentru clădiri, precum şi pentru cazanele şi recipiente sub presiune se întocmeşte documentaţia cerută de normele legale în vigoare. 
(5) Separat de fişele tehnice, pentru agregatele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o evidenta a lucrărilor de întreţinere curenta, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale. 

ART. 16 

(1) Agregatele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, etc.), precum şi principalele instalaţii mecanice trebuie sunt prevăzute cu placute indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare. 

(2) Toate echipamentele menţionate la alin. (1), precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente trebuie sunt numerotate şi inscriptionate aşa încât sa permită identificarea rapida şi uşor vizibila în timpul exploatării. 

(3) La fiecare centrală termică/punct termic se găseasc atât schemele generale ale instalaţiilor (schemele normale de funcţionare termomecanice), cat şi, după caz, cele ale instalaţiilor de auxiliare (combustibil, apa), precum şi schemele reţelelor termice.
(4) Schemele corespund situaţiei reale din teren. 
(5) Schemele normale de funcţionare sunt afişate la loc vizibil. 

ART. 17 

(1) Instrucţiunile proprii pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor sunt clare, exacte, şi nu permit interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, sunt concise şi conţin date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. 

(2) Instrucţiunile proprii delimitează exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concura la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi cuprind cel puţin: 

a) îndatoririle, responsabilităţile şi competentele personalului de operare; 

b) descrierea construcţiei şi functionarii echipamentului, inclusiv scheme şi schite explicative; 

c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiţii normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune etc.); 

d) reguli privind controlul echipamentului în timpul functionarii în exploatare normală; 

e) parametrii normali, limita şi de avarie ai echipamentului; 

f) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor; 

g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor; 

h) reguli de anuntare şi adresare; 

i) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea; 

j) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii. 
(3) Instrucţiunile proprii sunt semnate de către coordonatorul locului de munca şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare. 

(4) Instrucţiunile proprii se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnatura a unei menţiuni "valabil pe anul .....". Modificările şi completările se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoască şi sa aplice instrucţiunea/procedura respectiva. 

ART. 18 

(1) Serviciul Public “Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” ce desfăşoară activităţi specifice serviciului de alimentare cu energie termica a elaborat pentru fiecare centrală termică instrucţiuni proprii interne, cu care sunt dotate locurile de muncă şi care conţin: 

a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale; 

b) instrucţiuni pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz: 

- alimentarea cu combustibil; 

- tratarea chimica a apei; 

- cazane de apa calda; 

- reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice; 

- instalaţiile electrice ale serviciilor interne şi racord la sistem; 

- instalaţii de control, măsura şi automatizare; 

- instalaţiile de comanda, semnalizari blocaje şi protecţii; 

- instalaţii de apa de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spuma, reţea, hidranti exteriori şi interiori); 

- alte instalaţii definitorii pentru procesul tehnologic; 

c) instrucţiuni pentru principalele agregate şi instalaţii auxiliare, după caz: 

- pompe de alimentare; 

- pompe de circulaţie; 

- alte agregate şi instalaţii auxiliare componente ale procesului tehnologic; 

d) instrucţiuni  pentru executarea manevrelor curente; 

e) instrucţiuni pentru lichidarea avariilor; 

f) instrucţiuni pentru protecţii şi automatizări;
g) instrucţiuni interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. 

ART. 19 

(1) În instrucţiunile interne este descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schema normală la alta varianta. 

(2) Pe scheme este figurata starea normală de funcţionare a elementelor componente. 

(3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnica a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de operare şi de conducere operativă. 

ART. 20 

(1) Personalul operativ  consemnează orar ăn registrul de evidenţă principlaii parmetrii ai instalatiilor exploatare. 

(2) Documentaţia operativă şi evidentele tehnice sunt examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare. 
SECŢIUNEA 3. ÎNDATORIRILE PERSONALULUI OPERATIV
ART. 21 

(1) Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, având ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-un ansamblu de instalaţii. 

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, competentele şi responsabilităţile personalului operativ sint trec în fişa postului şi în procedurile proprii interne de exploatare. 

(3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii au fost stabilite de SP CT-AFL, în funcţie de: 

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 

c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului; 

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic; 

e) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor, avariilor şi incendiilor. 

(4) Personalul ce deserveşte centralele termice este calificat în meseria de “operator cazane şi turbine cu abur şi gaze” şi asigură supravegherea continuă a centralelor termice; 
ART. 22 

Principalele îndatoriri şi obligaţii ce sunt cuprinse în fişa postului personalului de operare, privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în: 

a) supravegherea instalaţiilor; 

b) controlul curent al instalaţiilor; 
c) executarea de manevre; 

d) lucrări de întreţinere periodică; 

e) lucrări de întreţinere neprogramate; 

f) lucrări de intervenţii accidentale. 

ART. 23 

(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica şi în procedurile proprii interne şi se executa de regula fără oprirea agregatelor de baza. 

(2) Lucrările de întreţinere curenta neprogramate se executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorarilor, avariilor sau incidentelor şi sunt definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. 

ART. 24 

(1) În timpul prestării serviciului, personalul va menţine regimul cel mai sigur şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, procedurile proprii interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă. 

(2) Instalaţiile, echipamentele sau agregatele din toate centralele termice sunt supravegheate permanent. 
SECŢIUNEA 4. ANALIZA ŞI EVIDENTA INCIDENTELOR ŞI AVARIILOR
ART. 25 

(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu energie termica şi al continuităţii alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, S.P. “C.T.-A.F.L.” va întocmi proceduri de analiza operativă şi sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile aparţinând SACET, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilitatii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplina a personalului. 

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament şi se vizează, după caz, de autoritatea administraţiei publice locale. 

(3) În cazul în care evenimentele produc consecinţe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispoziţiilor prezentului regulament de serviciu. 

ART. 26 

Evenimentele ce se analizează se referă în principal la: 

a) defectiuni curente; 

b) deranjamente din centralele termice, reţelele de transport şi de distribuţie; 

c) incidente şi avarii; 

d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice; 

e) limitarile de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem. 

ART. 27 

(1) Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienta a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora. 

(2) Defecţiunile se constata de către personalul de operare în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor şi se remediaza în conformitate cu procedurile proprii interne aprobate. 

(3) Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defectiuni. 

ART. 28 

Deranjamentele din reţele de transport/distribuţie sunt acele defectiuni care conduc la întreruperea alimentării cu agent termic a punctelor termice/utilizatorilor finali de pe un bransament comun sau arondaţi punctului termic. 

ART. 29 

Deranjamentele din centralele termice constau în declanşarea voita sau oprirea forţată a unui echipament sau instalatie, care nu influenţează în mod direct producerea de energie termica, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexe. Se considera deranjament şi declansarile agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcţiune a agregatului de rezerva. 

ART. 30 

Se considera incidente următoarele evenimente: 

a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor de producere a energiei termice indiferent de durata, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie; 

b) declanşarea sau oprirea forţată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea sa fie înlocuite prin anclansarea automată a rezervei şi care conduce la reducerea cantităţii de energie termica produsă, transportată sau furnizată; 

c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalaţiile proprii. 

ART. 31 

Nu se considera incidente următoarele evenimente: 

a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalatie, ieşirea din funcţiune fiind consecinta unui incident localizat şi înregistrat în acea instalatie; 

b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defectiuni ce pot sa apara în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora; 
c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului; 

d) retragerea accidentala din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defectiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea cu energie termica a utilizatorilor; 

e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati; 

f) oprirea unor instalaţii care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii. 

ART. 32 

Se considera avarii următoarele evenimente: 

a) întreruperea accidentala, totală sau parţială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip urban pe o perioada mai mare de 4 ore; 

b) întreruperea accidentala, totală sau parţială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioada mai mare decât limitele prevăzute în contracte; 

c) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durata mai mare de 72 de ore; 

d) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a unor instalaţii de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă face ca acestea sa rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore; 

e) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de o ora; 

f) întreruperea parţială sau totală a alimentarii cu energie termica a tuturor consumatorilor pe o durata mai mare de 30 de minute. 

ART. 33 

Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta isi schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. 

ART. 34 

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai S.P. “C.T.-A.F.L.”, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. 

(2) Trimestrial, S.P. “C.T.-A.F.L.” va informa autorităţile de reglementare competente asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. 

ART. 35 

Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui sa aibă următorul conţinut: 

a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei; 

b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta; 

c) condiţiile care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor; 

d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului; 

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului; 
f) situaţia functionarii semnalizarilor, protectiilor şi automatizarilor; 

g) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorarii; 

h) efectele asupra utilizatorilor de energie termica, utilitatile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte; 

i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au funcţionat corespunzător; 

j) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; 

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor; 

l) influenta schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie; 

m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente; 

n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. 

ART. 36 

(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. 

(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. 

(3) În cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei, a deficienţelor echipamentului, a calităţii slabe a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. 

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul S.P. “C.T.-A.F.L.” care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea S.P. “C.T.-A.F.L.”sau a autorităţii administraţiei publice locale. 

ART. 37 

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fişa de incident", iar la exemplarul care rămâne la S.P. “C.T.-A.F.L.” se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. 

(2) Conţinutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 35. 

ART. 38 

(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continua cu energie termica, S.P. “C.T.-A.F.L.” va urmări evidentierea distinctă a intreruperilor şi limitarilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. 
(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. 

ART. 39 

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare. 

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat" care se anexează la fişa incidentului. 

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuarii la timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separată pe tipuri de echipamente şi cauze. 

(4) Evidentierea defectiunilor şi deteriorarilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparatie capitala. 

ART. 40 

(1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenta statistica şi aprecierea realizării indicatorilor de performanta. 

(2) Păstrarea evidentei se face la S.P. “C.T.-A.F.L.” pe toată perioada cat acesta operează. 

(3) La încheierea activităţii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4). 
SECŢIUNEA 5. ASIGURAREA SIGURANŢEI 
DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIILOR
ART. 41 

(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu energie termica şi a continuităţii alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând SACET. 

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. 

ART. 42 

Manevrele în instalaţii se executa pentru: 

a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii, fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a functionarii la cerinţele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent şi executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente; 

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea sa aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate; 
c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii, executate cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor. 
ART. 43 

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. 

ART. 44 

Manevrele trebuie concepute astfel încât: 

a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor sa asigure desfăşurarea normală a acestora; 

b) trecerea de la starea iniţială la starea finala dorita sa se facă printr-un număr minim de operaţii; 

c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie sa aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se executa manevra; 

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se executa manevra, cat şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare; 

e) manevra sa se efectueze într-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se conditiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanti şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevra; 

f) sa se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii; 

g) fiecare operaţie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător. 

ART. 45 

Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoască instalatia în care se vor executa operaţiile cerute de manevra, sa dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. 

ART. 46 

Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevra, care trebuie sa conţină: 

a) tema manevrei; 

b) scopul manevrei; 

c) succesiunea operaţiilor; 

d) notatii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor; 

e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra şi responsabilităţile lor. 

ART. 47 

După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi: 

a) foaie de manevra permanenta al carei conţinut este prestabilit în procedurile proprii interne, putându-se folosi la: 

- manevre curente; 

- anumite manevre programate, cu caracter curent; 

- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent; 
b) foaie de manevra pentru manevre programate al carei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul sau necesita o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevra permanente. 

ART. 48 

Manevrele cauzate de accidente se executa fără foaie de manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. 

ART. 49 

(1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevra se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigura executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. 

(2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevra telefonic. 

(3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevra se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. 

(4) Foaia de manevra întocmită, verificata şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalaţii în cauza conform procedurilor aprobate. 

ART. 50 

Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. 

ART. 51 

Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici sa nu se întârzie admiterea la lucru. 

ART. 52 

(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevra trebuie terminată, de regula, de acelaşi personal chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de munca, în condiţiile legii. 
ART. 53 

S.P. “C.T.-A.F.L.”va stabili prin decizie şi procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de proceduri proprii interne.
ART. 54 

(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice şi punere în funcţiune. 

(2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care executa montajul cu participarea personalului de exploatare. 

(3) După terminarea probelor mecanice şi eventual a rodajului în gol se face recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcina şi probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului. 

ART. 55 

(1) Constatările, informaţiile şi anuntarile operative legate de manevre, funcţionarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidentele operative, atât de persoana care le comunica, cat şi de persoana care le primeşte, notandu-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum şi numele şi funcţia acestuia. 

(2) Dispoziţiile şi aprobările operative se vor înscrie în evidentele operative atât de persoana care le da, cat şi de persoana care le primeşte, notandu-se datele de identificare şi ora. 

ART. 56 

(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesară înscrierea în evidentele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmarilor făcute, toate acestea operandu-se în foaia de manevra. 

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanta în funcţionare a echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. 

(3) Este obligatorie înscrierea tuturor montarilor şi demontarilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum şi admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor. 

ART. 57 

(1) Trecerea de la schema normală la o schema varianta se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente şi incendii, precum şi în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalaţiilor respective, personalul de deservire operativă şi de comanda operativă răspunzând de manevra facuta. 

(2) Trecerea de la schema normală la una din schemele varianta se va face pe baza foii de manevra şi cu asistenta tehnica. 

ART. 58 

Orice persoana care executa, coordonează, conduce, dispune, aproba sau participa la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalaţiile termomecanice din SACET trebuie sa cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalaţii şi sa le aplice. 
CAP. II PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE
SECŢIUNEA 1. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 59 

(1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalaţiile din centralele termice apa calda, necesară asigurării încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru locuinţe, instituţii publice şi agenţi economici. 

(2) Activitatea de producere a energiei termice se desfăşoară în centrala termica de zonă şi 11 centrale termice de bloc/scară de bloc din administrarea SP “CT-AFL”, având următoarele puteri termica instalata totala 6,68 MWt:

ART. 60 

Exploatarea instalaţiilor de producere a energiei termice se va realiza avându-se în vedere următoarele: 

a) funcţionarea de durata, fără avarii, cu disponibilitate maxima, în scopul asigurării continuităţii în alimentarea cu energie termica a utilizatorilor; 
b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor şi calităţii agentului termic, precum şi a domeniului de reglare a sarcinii; 

c) asigurarea regimului economic de funcţionare, având la baza instrucţiunile furnizorului de echipament şi probele la punerea în funcţiune a instalaţiei. 
ART. 61 

În fişa postului personalului de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atribuţii: 

a) asigurarea functionarii sigure şi continue a instalaţiilor astfel încât alimentarea cu energie termica a utilizatorilor sa se facă fără întreruperi; 

b) cunoaşterea instalaţiilor pe care le are în exploatare şi a instrucţiunilor de exploatare; 

c) asigurarea unei exploatări conform instrucţiunilor şi diagramelor de reglaj; 

d) menţinerea echipamentelor şi a instalaţiilor în stare de funcţionare perfecta în scopul evitării degradării în sau deteriorarilor; 

e) menţinerea în limitele prescrise a parametrilor agenţilor termici, conform regimurilor de funcţionare stabilite; 

f) cunoaşterea şi respectarea prevederilor referitoare la instalaţiile pe care le deserveste/întreţine. 

SECŢIUNEA 2. EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR 
DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE
ART. 62 
Instalaţiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzător instrucţiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instrucţiunile furnizorului şi proiectantului, privitor la: 

a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare şi de oprire, în corelatie cu agregatele care îl deservesc şi pe care le deserveste; 

b) parametrii limita la care se interzice exploatarea; 

c) cazurile în care instalatia trebuie oprită imediat; 

d) parametrii de funcţionare economică pentru asigurarea consumului specific şi propriu tehnologic minim, în funcţie de sarcina; 

e) parametrii de control privind funcţionarea sigura, inclusiv a instalaţiilor auxiliare. 

ART. 63 

Instalarea, exploatarea şi verificarea agregatelor de cazane şi schimbatoarelor de caldura pentru prepararea agenţilor termici, trebuie sa corespundă proiectelor şi condiţiilor tehnice de calitate conform normelor şi prescripţiilor în vigoare. 

ART. 64 

La locurile de munca specifice vor fi afişate instrucţiuni privind atribuţiile şi responsabilităţile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime şi minime ale parametrilor admişi ale instalaţiei de producere a energiei termice, valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific şi propriu tehnologic, diagrama de reglaj în funcţie de condiţiile meteorologice, modul de intervenţie a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii. 

ART. 65 

(1) Cazanele, precum şi alte recipiente sub presiune aflate sub incidenta prezentului regulament se exploatează şi se verifica conform prescripţiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat. 

(2) Pentru punerea în funcţiune şi în timpul functionarii se vor executa verificări functionale, de siguranta şi probe profilactice conform instrucţiunilor de punere în funcţiune şi exploatare, inclusiv pentru instalatia de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc. 

(3) La instalaţiile cu agent termic apa calda controlul şi verificarea măsurilor de siguranta sunt cele prevăzute în STAS 7132/86. 

ART. 66 

Instalaţiile de cazan funcţionează numai cu apa tratata care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 129, în fiecare instalaţie din centralele termice fiind montată staţie de dedurizare a apei de alimentare cazan. 

ART. 67 

Fiecare centrala termica va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan evenimentele şi datele apărute în timpul exploatării: 

a) starea tehnica a instalaţiilor la primirea-predarea schimbului; 

b) ora aprinderii şi stingerii focului; 

c) ordinea cronologică a operaţiunilor efectuate în timpul asigurării serviciului, a manevrelor şi a altor lucrări de revizii şi reparaţii; 

d) defecţiunile importante apărute la agregatele de baza şi auxiliare; 

e) descrierea cronologică a manevrelor efectuate în cazuri de avarii; 

f) descrierea avariilor şi deranjamentelor intervenite în timpul exploatării; 

g) elementele suprafeţelor de încălzire deteriorate şi înlocuite, cu schite pentru identificarea locurilor; 

h) dispoziţiile operative primite pe scara ierarhica; 

i) manevre de porniri, opriri, încărcări şi descărcări; 

j) spalari şi curatiri chimice efectuate; 

k) funcţionarea sau nefunctionarea protectiilor şi supapelor de siguranta; 

l) indicii chimici ai apei, aburului şi condensatului. 

ART. 68 

Lista datelor şi evenimentelor menţionate la art. 67 nu este limitativa, iar acele date care sunt arhivate electronic pot sa nu fie cuprinse în registru.
ART. 69 

(1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie sa corespundă indicaţiilor fisei sale de regim, elaborata conform instrucţiunilor date de furnizor, bazate pe măsurătorile şi incercarile la punerea în funcţiune efectuate în vederea verificării performantelor garantate. 

(2) Incercarile pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate şi în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fise de regim: 

a) după o reparatie capitala; 

b) după introducerea unor modificări constructive; 

c) la trecerea pe un nou combustibil; 

d) dacă apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesară clarificarea cauzelor acestora. 

(3) Fişa de regim trebuie sa conţină, în funcţie de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriţi în funcţionare pentru a se asigura o ardere completa a combustibilului şi încadrarea temperaturilor gazelor de ardere şi ale apei în fasciculele de ţevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament. 

ART. 70 

Instalaţiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la ieşirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere sa fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fişa de regim şi sa nu depăşească valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere sa fie nule. 

ART. 71 
(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” va elabora instrucţiuni tehnice interne specifice fiecărei centrale termice şi pentru fiecare utilaj, în care trebuie sa detalieze în amănunt toate operaţiunile necesare unei corecte exploatări şi conservari în cazul opririlor pe o durata mai mare de timp. 

(2) Perioada de timp va fi cea stabilită de furnizorul echipamentului. 

ART. 72 

În centralele termice din administrarea S.P. ”C.T.-A.F.L.” se va urmări cu prioritate siguranta instalaţiei, prin asigurarea functionarii: 

a) dispozitivelor şi armaturilor de siguranta, în vederea opririi focului şi a alimentarii cu combustibil la cazane, în cazul depăşirii valorilor limita de presiune şi temperatura ale agentului termic; 

b) dispozitivelor şi armaturilor de siguranta, în vederea opririi alimentarii cu agent termic primar la schimbatoarele de caldura, în cazul depăşirii valorilor limita de presiune şi temperatura ale agentului termic secundar; 

c) dispozitivelor şi armaturilor de siguranta şi oprirea alimentarii cu combustibil, în cazul depăşirii valorilor limita la vasele de expansiune; 

d) întregului ansamblu de protecţii şi instalaţii de automatizare. 

ART. 73 

(1) Agentul termic livrat sub forma de apa, la ieşirea din centrala termica sau trebuie sa aibă temperatura prevăzută în diagrama de reglaj. 

(2) Abaterea temperaturii apei la ieşirea din centrala termica poate fi de maximum +2% fata de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj. 

(3) Controlul temperaturilor trebuie sa reprezinte o operaţie permanenta în exploatarea centralei termice, prin înregistrarea continua a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul de exploatare temperaturile tur şi retur ale agentului termic pana la asigurarea înregistrării şi memorarii prin intermediul unui sistem informatic. 

ART. 74 

În cazul unor situaţii neprevăzute ca: schimbarea brusca a climatului exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care pot modifica necesarul de energie termica, se face corectarea regimului de exploatare prin reglarea parametrilor agentului termic. 

ART. 75 

În scopul stabilirii unui echilibru între energia termica necesară şi cea produsă se vor folosi, după caz: 

a) mijloace de reglare automate sau manuale de variatie a cantităţii de caldura produsă în cazane; 

b) alegerea numărului de cazane în funcţiune; 

c) variatia temperaturii agentului termic la ieşirea din cazane; 

ART. 76 

Abaterea valorii presiunii apei în reţelele de apa caldă la ieşirea din centrala termica şi la întoarcere, fata de graficul de repartizare a presiunilor şi a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilită în contractul de furnizare. 

ART. 77 

Creşterea sau scăderea temperaturii apei în reţea trebuie sa se execute treptat şi uniform, cu viteza de variatie stabilită de proiectant. 

ART. 78 

Pentru buna funcţionare a instalaţiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenanta preventivă conform procedurilor proprii interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente şi a instrucţiunilor de exploatare ale proiectantului. 

SECŢIUNEA 3.INDICATORI DE PERFORMANTA
 AI SERVICIULUI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE
ART. 79 

Indicatorii de performanta pentru serviciul de producţie a energiei termice se stabilesc pentru: 

a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice; 

b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice; 

c) calitatea energiei termice; 

d) soluţionarea sesizarilor şi reclamatiilor utilizatorilor. 

ART. 80 

Indicatorii de performanta se aplica în relaţiile dintre S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatorii racordati la centralele termice, care respecta condiţiile prevăzute în contract, fără a produce perturbatii în alimentarea altor utilizatori din zona. 

ART. 81 

Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordati şi particularităţile climaterice ale localităţii, autoritatea administraţiei publice locale trebuie sa aprobe valorile indicatorilor de performanta ai serviciului. 

ART. 82 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa asigure: 

a) evidenta reclamatiilor şi sesizarilor utilizatorilor; 

b) evidenta solicitărilor de racordare la reţelele termice a unor noi consumatori, în concordanta cu capacitatile de producere, şi a avizelor tehnice de racordare emise; 

c) evidenta rezultatelor activităţilor privind calitatea energiei termice produse şi livrate utilizatorilor reţelelor termice; 

d) programarea lucrărilor de întreţinere şi mentenanta; 

e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor reţelelor termice.  
(1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al serviciului de producere a energiei termice, existent sau potenţial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent care are implicaţii asupra cantităţilor de energie termica produsă sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa analizeze cererea şi, dacă este tehnic posibil, sa emita un aviz tehnic în acest sens. 

ART. 83 

Indicatorii anuali de performanta ai serviciului de alimentare cu energie termica a utilizatorilor la centralele de producere a energiei termice din administrarea S.P. “C.T.-A.F.L.” sunt: 

a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentarii cu energie termica a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferenţiat pe tipuri de agenţi termici; 

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului pana la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile. 

ART. 84 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa anunţe utilizatorii, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data şi durata intreruperilor respective. 

(2) În cazul intreruperilor accidentale, S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi. 

(3) S.P. “C.T.-A.F.L.” va inregistra toate reclamaţiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare. 

(4) Personalul S.P. “C.T.-A.F.L.” va indica reclamantului, pe cat posibil, durata aproximativă pana la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamatiilor va trebui sa se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere. 

(5) S.P. “C.T.-A.F.L.” va asigura permanenta unor echipe specializate care sa restabileasca alimentarea cu energie termica într-un timp minim posibil. 

(6) S.P. “C.T.-A.F.L.” asigura sosirea echipei de intervenţie în maximum 60 minute din momentul anunţării întreruperii în alimentare. 

(7) După efectuarea remedierilor, S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcţionare în alimentarea cu energie termica. 

ART. 85 

Indicatorii anuali de performanta pentru întreruperi neprogramate sunt: 

a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 84 alin. (1); 

b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 84 alin. (1), pe tipuri de utilizatori; 

c) numărul de întreruperi accidentale; 

d) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori; 

e) durata medie a intreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori. 

ART. 86 
Întreruperea producerii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparaţii şi întreţinere stabilite prin contract, va fi anunţată utilizatorilor cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte. 

ART. 87 

Indicatorii anuali de performanta pentru întreruperi programate sunt: 

a) numărul de întreruperi programate; 

b) durata medie a intreruperilor programate; 

c) numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori; 

d) numărul de întreruperi cu durata programata depăşită. 
ART. 88 

Cu excepţia cazurilor de forta majoră, S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia sa asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatura, debit şi indici chimici prevăzuţi în contract şi în prezentul regulament. 
ART. 89 

Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatori, prin contract. 

ART. 90 

Pentru asigurarea confortului termic în spaţiile de locuit, spaţiile cu alta destinaţie din condominii şi instituţii publice şi a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice trebuie stabiliţi astfel încât la punctele de delimitare dintre instalaţiile S.P. “C.T.-A.F.L.” şi cele ale utilizatorilor mentionati sa aibă valorile necesare astfel încât sa fie satisfacute cerinţele din prezentul regulament. În funcţie de tipul de reglaj adoptat, modul de variatie a unuia sau a mai multor parametri de calitate se stabileşte prin diagrama de reglaj, parte componenta a indicatorilor de performanta locali pentru serviciile de producere a energiei termice. 

ART. 91 

La reclamaţia scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, S.P. “C.T.-A.F.L.” va verifica parametrul în punctul de delimitare şi va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate şi de măsurile luate. 

ART. 92 

Termenul pentru răspuns la reclamaţii referitoare la unul sau mai mulţi parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice. 

ART. 93 

Fiecare reclamaţie se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare. 

ART. 94 

Indicatorii anuali de performanta privind calitatea energiei termice produse sunt: 

a) numărul de reclamaţii privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic; 

b) numărul de reclamaţii care sunt din vina producătorului; 
c) numărul intervalelor de funcţionare a centralelor de producere a energiei termice având cel puţin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu valoare mai mica decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic; 

d) durata medie de funcţionare a centralelor de producere a energiei termice având cel puţin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu o valoare mai mica decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic; 

e) numărul de ore de funcţionare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului; 

f) numărul de reclamaţii care nu au putut fi rezolvate. 

ART. 95 

S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa asigure alimentarea cu energie termica a oricărui utilizator în condiţiile în care acesta se afla în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta şi se încadrează în condiţiile prevăzute prin contract. 

ART. 96 

S.P. “C.T.-A.F.L.” va permite utilizatorilor accesul în instalaţiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare. 

ART. 97 

S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa instituie şi sa răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor. 

ART. 98 

Indicatorii anuali de performanta garantaţi pentru serviciul de producere a energiei termice sunt: 

a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligaţiilor prevăzute în licenta; 

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competenta şi modul de soluţionare pentru fiecare caz în parte. 

ART. 99 

S.P. “C.T.-A.F.L.” va urmări şi inregistra indicatorii de performanta pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administraţiei publice locale. 

ART. 100 

Pentru înregistrarea sesizarilor şi reclamatiilor, S.P. “C.T.-A.F.L.”  va organiza: 

a) un centru de relaţii cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratura; 

b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent); 

c) un compartiment specializat pentru înregistrarea şi sinteza datelor. 

ART. 101 

Pentru ceilalţi indicatori, S.P. “C.T.-A.F.L.” va garanta urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate, serviciu tehnic prin sector centrale. 

ART. 102 

Informaţiile privind indicatorii de performanta prevăzuţi în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiza autorităţii competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual". 
SECŢIUNEA 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE TERMICA
ART. 103 

S.P. “C.T.-A.F.L.” , producător de energie termica are următoarele obligaţii principale: 
a) sa livreze energia termica oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care are licenta pentru alimentarea cu energie termica sau care este utilizator de energie termica, în limita capacităţii instalaţiilor şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a condiţiilor tehnice impuse prin licenta şi prin clauzele contractuale; 

b) sa asigure livrarea energiei termice în reţelele de transport, de distribuţie sau în instalaţiile utilizatorului, potrivit standardelor şi/sau normelor tehnice în vigoare şi contractelor încheiate, precum şi controlul calitativ şi cantitativ al acestor parametri; 

c) sa asigure eficienta energetica şi economia de combustibil în producerea energiei termice, sa întocmească anual şi sa urmărească bilanţul energiei termice produse şi al celei livrate, sa monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cat şi la livrare; 

d) sa exploateze instalaţiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuţie sau la instalaţiile utilizatorului, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripţiile tehnice în vigoare; 

e) sa intervină operativ la obiectivele pe care le deţin în cazul unui pericol potenţial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcţionare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal şi zona tehnica de lucru, în condiţiile legii; 

f) sa obţină acordurile şi/sau autorizaţiile prevăzute de lege pentru instalaţii şi personal; 

g) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenta informaţii privind activitatea de producere a energiei termice; 

h) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi în cursul desfăşurării activităţii; 

i) sa colaboreze, la cererea autorităţilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu; 

j) sa respecte regulamentul de serviciu şi celelalte reglementări; 

n) sa asigure posibilitatea încărcării unităţilor de producere a energiei termice la nivelul de putere termica nominală şi sa livreze cantităţile de caldura stabilite prin contractele încheiate; 

k) sa menţină capacitatile de producţie şi exploatarea eficienta a unităţilor de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; 
l) sa întocmească planuri multianuale prin care sa se asigure reabilitarea şi retehnologizarea unităţilor de producere a energiei termice, în vederea creşterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii energiei termice; 

m) sa realizeze numai în condiţiile stabilite de legislaţia privind achiziţiile publice reparaţiile/reviziile/extinderile/modificările instalaţiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se executa cu terţi; 

n) sa masoare energia termica produsă/livrata, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare; 

o) sa asigure, pe toată durata de executare a serviciului, personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R.; 

p) sa asigure reglarea furnizarii energiei termice în funcţie de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii; 

r) sa asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate; 

s) sa aibă capacitatile de producţie necesare pentru asigurarea: 

- puterii termice minime de avarie; 

- puterii minime termice tehnologice; 

- producerii energiei termice în regim continuu. 

ART. 104 

S.P. “C.T.-A.F.L.” , producător de energie termica are următoarele drepturi: 

a) sa desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacităţilor de producere a energiei termice; 

b) sa aibă acces la reţelele termice de transport şi distribuţie în condiţiile legii; 

d) sa furnizeze energia termica în reţelele de transport, de distribuţie şi/sau în instalaţiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate şi în limita capacităţii acestora; 

c) sa stabilească condiţiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.; 

d) sa utilizeze terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) şi (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor pe care le administrează şi le exploatează; 

e) sa desfăşoare activitatea de dispecerizare, ca funcţie operativă, şi activitatea de analiza economică a functionarii sistemului coordonat, cu asigurarea condiţiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate; 
f) sa solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distanţele de siguranta fata de instalaţiile şi construcţiile proprii; 

g) sa solicite ajustarea nivelului preţurilor în funcţie de influentele intervenite în elementele de cost pentru energia termica şi sa încaseze contravaloarea energiei termice livrate la preţurile şi tarifele legal stabilite. 
SECŢIUNEA 5. REGLEMENTAREA
 PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE TERMICA
ART. 105 

(1) Autorităţile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termica este A.N.R.E.  

(2) A.N.R.E. elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar functionarii pieţei de energie termica, în condiţii de eficienta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor şi reglementează activităţile de producere a energiei termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare.
CAP. III. TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI TERMICE
SECŢIUNEA 1. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 106 

(1) Transportul şi distribuţia energiei termice sunt realizate de către S.P. “C.T.-A.F.L.” şi reprezintă activitatea organizată prin care energia termica ajunge din instalaţiile de producere în instalaţiile de distribuţie şi/sau la instalaţiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesari. 

(2) Instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei termice se delimiteaza fizic de instalaţiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părţi, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. 

(3) Transportatorii/distribuitorii sunt persoane juridice care desfăşoară activităţi specifice pe baza de licenţe acordate de autoritatea de reglementare competenta. 

(4) Activitatea de transport şi distribuţie a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi utilizatorii racordati la reţelele de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, fiind interzise orice discriminări. 

ART. 107 

(1) Dezvoltarea reţelelor termice trebuie sa asigure economisirea energiei şi se va face cu respectarea normelor şi normativelor tehnice de proiectare, execuţie şi exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului, sănătatea şi igiena publica şi a dreptului de proprietate. 

(2) Pentru protecţia instalaţiilor de transport şi distribuţie se interzice terţilor, persoane fizice sau juridice, sa: 

a) amplaseze construcţii sau sa efectueze săpături de orice fel în zona de protecţie a acestora, fără avizul S.P. “C.T.-A.F.L.”; 

b) depoziteze materiale în zona de protecţie a instalaţiilor; 

c) intervină în orice mod asupra reţelelor termice. 

(3) Extinderea reţelelor de gaze naturale pe strazile pe care exista reţele termice cu apa calda va fi supusă avizării consiliului local al municipiului Călăraşi, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire. 

ART. 108 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.”, ca transportator şi distribuitor, răspunde de exploatarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor din administrarea şi exploatarea lui, având obligaţia sa ia măsurile necesare pentru întreţinerea şi menţinerea în stare buna a izolatiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în stare de funcţionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum şi de reglarea corecta a parametrilor agenţilor termici. 

(2) S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa asigure desfăşurarea tuturor activităţilor necesare asigurării continuităţii serviciului în condiţii de eficienta economică şi siguranta. 

(3) În cadrul exploatării reţelelor de transport/distribuţie a energiei termice S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia executării următoarelor activităţi de baza: 

a) supravegherea functionarii; 

b) întreţinere şi reparaţii; 

c) controlul coroziunii şi al curentilor de dispersie; 

d) controlul parametrilor chimici ai fluidului transportat; 

e) intervenţii în caz de incidente; 

f) conducerea operativă a functionarii. 

(4) Activităţile tehnico-administrative ale S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activităţi de exploatare, precum şi relaţiile cu utilizatorii. 

ART. 109 

S.P. “C.T.-A.F.L.”, ca transportator şi distribuitor, isi va asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare şi intervenţii, materialele şi piesele de schimb necesare în funcţie de: 

a) tipul, mărimea şi modul de exploatare ale reţelelor de transport şi distribuţie; 

b) dispersia teritorială a reţelelor; 

c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor; 

d) modul de organizare a exploatării, dotarea şi automatizarea sistemului. 
SECŢIUNEA 2. EXPLOATAREA REŢELELOR DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE
ART. 110 

S.P. “C.T.-A.F.L.”, ca transportator şi distribuitor, prin personalul sau, are obligaţia supravegherii functionarii reţelelor de transport/distribuţie pentru: 

a) menţinerea în stare de funcţionare a întregului echipament al reţelelor; 

b) înlăturarea pierderilor anormale de caldura; 

c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune; 

d) controlul pierderilor şi al sustragerii de agent termic şi înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate; 

e) controlul sistemelor de blocare a armaturilor impotriva manevrarii şi a capacelor de cămin impotriva deschiderii de către persoane neautorizate; 

f) controlul compensatoarelor de dilatatie, al suporturilor, al armaturilor şi al integrităţii izolatiei reţelelor; 

g) evacuarea apelor şi curatarea căminelor şi a canalelor vizitabile; 

h) urmărirea aparatelor de măsura şi control aflate în reţea; 

i) înregistrarea presiunilor şi a temperaturilor în reţea şi la punctele termice pentru depistarea pierderilor anormale. 

ART. 111 

Vizitarea reţelei de transport/distribuţie se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidentele operative, pe baza lor intocmindu-se foile de manevra şi lucrările de reparaţii. 

ART. 112 

(1) Pentru reţelele de transport/distribuţie a energiei termice amplasate subteran, fără preizolatie, controlul conductelor, precum şi al izolatiilor termice şi construcţiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 şi 5 ani, în funcţie de condiţiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porţiuni cu îndepărtarea izolatiei termice. Distanta între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât sa se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistarii coroziunilor apărute sau a tasarii izolatiei. 

(2) Pentru conductele subterane cu preizolatie, verificarea se va face conform specificatiilor tehnice date de furnizorul de echipament. 

(3) Reţelele de transport/distribuţie a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalatie de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatica are un nivel ridicat şi/sau agresiv, împreună cu conductele de apa potabilă, precum şi la intersectii cu canalizari vor fi supuse controlului cel puţin o data pe an. 

(4) Rezultatele controlului se înscriu în fişa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de reţea. 

(5) Elaborarea planurilor de reparaţii curente şi capitale ale reţelelor de transport/distribuţie a energiei termice se face pe baza datelor obţinute în urma controalelor. 

ART. 113 

(1) Controlul regimului hidraulic al reţelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile reţelei, inclusiv la staţiile termice. 

(2) Cu ocazia vizitarilor reţelelor şi a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor şi ale instalaţiilor utilizatorilor. 

(3) Dacă diferenţa de presiune între doua puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza şi se vor elimina strangularile. 

ART. 114 
(1) Pierderea masica de agent termic, medie anuala orara, în condiţii normale de funcţionare, nu trebuie sa fie mai mare de 0,2% din volumul instalaţiei în funcţiune. În limitele acestei norme, anual, S.P. “C.T.-A.F.L.” va stabili norma sezoniera de pierderi pentru fiecare reţea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanţurilor şi a datelor statistice înregistrate anterior, transmitand aceasta norma sezoniera autorităţii publice locale. 

(2) Dacă pierderea masica de agent termic depăşeşte norma stabilită la alin. (1), S.P. “C.T.-A.F.L.” va lua măsuri pentru depistarea cauzelor şi înlăturarea neetanseitatilor. 

(3) Pierderea de apa datorată purjarii reţelei, cea necesară pentru spalarea unei conducte sau pentru umplerea instalaţiilor utilizatorilor, după reparaţiile programate, se stabileşte pe baza debitului de apa de adaos consumată şi nu este cuprinsă în pierderea masica admisibilă stabilită la alin. (1). 

(4) Cantitatea de apa de adaos consumată pentru reumplerea reţelelor şi a instalaţiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauza, se considera cuprinsă în pierderea masica admisibilă stabilită la alin. (1). 

(5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioada se determina prin împărţirea cantităţii totale de apa de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectiva la numărul de ore de funcţionare a reţelei în perioada luată în calcul. 

ART. 115 

(1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curentilor de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puţin o data la 3 ani. 

(2) Rezultatele controlului se înscriu în fişa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de reţea. 

(3) În cazul în care măsurătorile de potenţial sunt permanent anodice, se vor lua măsuri pentru aplicarea protecţiei electrice (protecţie anodica), urmând ca aceste zone sa fie controlate anual. 

(4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2). 

(5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie menţinerea unui nivel al conţinutului de oxigen din apa sub 0,05 mg/l, atât în reţelele de transport, cat şi în reţelele de distribuţie. 

ART. 116 

(1) Toate vanele şi robinetele montate pe conductele reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe placute metalice, care sa corespundă cu numerotarea lor din schema operativă a reţelei, şi vor avea trasate sageti care sa indice sensul de curgere al agentului termic. 

(2) Toate armaturile de închidere trebuie astfel întreţinute, încât sa asigure o manevrare uşoară, fără eforturi, închiderea etansa a reţelei şi fără scurgeri de fluid la imbinari sau presetupe. 

(3) Lucrările de întreţinere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreţinere se va trece în evidentele operative. 

ART. 117 

În timpul functionarii reţelelor de transport/distribuţie se va verifica periodic exactitatea şi integritatea aparatelor de măsura, realizandu-se în acest sens toate lucrările de întreţinere şi revizie stabilite în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. 

ART. 118 

La instalaţiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreţinere şi verificări, astfel: 

a) la instalaţiile de golire se va urmări ca racordul la instalatia de canalizare sa nu fie infundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor şi căminelor sa nu stea sub apa, iar clapetele de reţinere sa funcţioneze corect astfel încât sa nu se producă refulari din canalizare în cămine sau canale; 

b) la instalaţiile electrice şi de automatizare se va asigura păstrarea în perfecta stare a tablourilor electrice, a panourilor de comanda, a racordului electric, cu verificarea periodică a actionarilor, protectiilor, aparatelor de măsura; 

c) la instalaţiile de ventilaţie se va urmări buna funcţionare a acestora împreună cu tuburile şi canalele de aer, precum şi a gurilor de evacuare şi refulare, astfel încât sa se poată asigura o temperatura, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C. 

ART. 119 

(1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolatiilor termice, astfel încât acestea sa-şi păstreze proprietăţile mecanice şi termice iniţiale şi sa se ia măsuri operative pentru repararea portiunilor deteriorate. 

(2) Cu ocazia reparaţiilor la conductele reţelei se va reface izolatia termica în zona afectată de reparatie fiind interzisă utilizarea vechii izolaţii. 

(3) La înlocuirea izolatiei deteriorate, izolarea conductelor noi şi a armaturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcţie de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportată la un coeficient de conductibilitate a izolatiei de 0,035 Wm^-1K^-1: 

- DN < 20: 20 mm 
- 20 ≤ DN ≤ 35: 30 mm 
- 40 ≤ DN ≤ 100: = DN
- DN ≥ 100: 100 mm 

(4) În cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolatiei se recalculează corespunzător. 

(5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic şi a celor prin transfer de caldura pe baza de bilanţ. 

(6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de caldura prin transfer termic nu trebuie sa fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolatiei termice trebuie sa fie mai mare de 80%. 

(7) În cazul în care pierderea de caldura pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatura este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolatiei este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolatiei pe acel tronson. 

(8) Verificarea stării izolatiei conductelor, cu excepţia conductelor preizolate la care verificarea stării izolatiei se face cu ajutorul firelor de control, conform specificatiilor fabricantului, se face: 

a) în condiţiile stabilite la art. 112 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile; 

b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinti; 
c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului. 

(9) La verificarea izolatiei se urmăreşte: 

a) aderenta sau incovoierea izolatiei fata de suprafata aplicată; 

b) temperatura la suprafata izolatiei şi a conductei; 

c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fişa tehnica. 

(10) Rezultatele controlului se înscriu în fişa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de reţea. 

ART. 120
Pentru prevenirea coroziunilor, construcţiile metalice aferente reţelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenţii efectuate la cele subterane şi de câte ori este necesar la cele supraterane. 

ART. 121 

(1) Toate căminele şi canalele care prezintă pericolul patrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema reţelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale. 

(2) Se considera periculoase, din punctul de vedere al patrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanta mai mica de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale. 

ART. 122 

(1) Reparaţiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentarii cu caldura. 

(2) Întreruperea alimentarii cu energie termica pe diferite sectoare ale reţelei de transport/distribuţie sau ale instalaţiilor utilizatorilor în vederea executării reparaţiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore şi dacă temperatura exterioară este mai mare de -5°C. 

(3) Prin excepţie de la alin. (2), oprirea alimentarii cu energie termica pentru temperaturi mai mici de -5°C este permisă numai în situaţii de avarie. 

(4) În vederea depistarii punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o proba cu presiune crescută cu 25% fata de presiunea de lucru. 

(5) Se interzice golirea tronsoanelor de reţea dacă nu se fac reparaţii care necesita golirea acestora. După terminarea reparaţiilor la un tronson de conducta acesta va fi umplut cu apa pentru conservare şi reducerea coroziunilor. 

(6) În cazul în care armaturile de închidere nu asigura etanseitatea, tronsonul de reţea care se repara va fi separat de reţeaua care este în funcţiune sau la care nu se fac reparaţii prin utilizarea de flanse oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalatia sub presiune. 

(7) Vanele şi robinetele care separa sectorul supus reparatiei de restul reţelei se leagă cu lant şi lacat, impotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevra care este singurul care va deschide lacatele la terminarea reparatiei, utilizându-se şi placute avertizoare montate la organele de închidere. 

(8) După terminarea reparatiei, conducta reparată se spala pana la limpezirea completa a apei de spalare şi se incearca la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puţin de 16 bari pentru reţelele de transport a energiei termice şi 8 bari pentru reţelele de distribuţie a energiei termice. 

ART. 123 

Apa de adaos introdusă în reţelele de transport/distribuţie trebuie sa fie aibă următoarele caracteristici: 

- pentru agentul termic care trece numai prin schimbatoarele de caldura şi corpurile de încălzire ale utilizatorilor (reţea de distribuţie): - oxigen mg/l max. 0,1 

  - suspensii mg/l max. 5 

  - duritate totală mval/l max. 0,64 

ART. 124 

În scopul realizării unei exploatări economice, S.P. “C.T.-A.F.L.” va tine o evidenta corecta a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidenta se tine atât sub forma tabelara, cat şi ca reprezentari grafice, astfel: 

a) curba de variatie zilnica pentru: 

- debitul de apa caldă vehiculat; 

- debitul de apa de adaos în reţelele de transport; 

- consumul de caldura şi parametrii; 

b) valorile medii zilnice pentru: 

- debitul de apa caldă vehiculat; 

- debitul de apa de adaos în reţele; 

- consumul de caldura şi parametrii; 

- temperatura apei în conductele de tur şi retur din reţeaua de apa caldă. 

c) variatia valorilor medii lunare ale consumului de caldura, pe tipuri de agenţi de transport cu parametrii lor, şi variatia duritatii agentului termic. 

d) curba clasata anuala pentru: 

- consumul de caldura ; 

- temperatura orara a aerului exterior; 

- temperatura apei calde pe conducta de tur şi retur, atât pentru perioada de încălzire, cat şi pentru perioada de vara. 

ART. 125 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa asigure agentul termic pentru încălzire şi apa calda de consum la parametrii necesari satisfacerii cerinţelor utilizatorilor. 

(2) Reglarea în instalaţiile de distribuţie are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire şi ai apei calde de consum, astfel încât sa se asigure gradul de confort şi condiţiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerinţelor utilizatorilor la locul de consum. 

ART. 126 

Distribuţia energiei termice trebuie sa se realizeze corespunzător condiţiilor climatice şi temperaturilor interioare necesare în încăperile construcţiilor, ţinând seama de regimul de utilizare orar. 

ART. 127
(1) Alegerea modului de reglare se face în funcţie de sistemul de alimentare cu energie termica, agentul termic utilizat, tipul instalaţiilor interioare, categoria construcţiei incalzite şi din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turatie variabila. 

(2) Reglarea cantităţii de caldura furnizată pentru încălzire se poate face prin: 

a) reglaj cantitativ; 

b) reglaj calitativ; 

c) reglaj mixt. 

ART. 128 

(1) Reglarea cantităţii de energie termica pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj. 

(2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur şi retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului sa i se furnizeze cantitatea de caldura necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spaţiile de locuit realizandu-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri. 

(3) În cazul furnizarii energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va tine cont şi de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termica. 

(4) Pe perioada furnizarii energiei termice pentru încălzire, S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia reglarii parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj sa fie de maximum -2K. 

(5) În cazul furnizarii agentului termic cu o temperatura mai mica decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, S.P. “C.T.-A.F.L.” are dreptul sa solicite o compensaţie echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi intreaga, corespunzătoare abaterii maxime de temperatura din acea zi, indiferent de perioada de timp cat s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curenta. 

(6) Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenţi economici specializaţi pentru fiecare statie termica în funcţie de echipamentele din statia termica, tipurile de locuinţe care sunt deservite de statia termica, debitele şi treptele de debite care pot fi realizate de instalaţiile de pompare, diferitele viteze ale vantului, schema utilizata în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termica etc. 

(7) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât sa asigure costurile de producţie cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesară, corelata cu pierderile de presiune pe reţeaua de distribuţie, în funcţie de debitul vehiculat, pierderile de caldura prin transfer termic în reţeaua de distribuţie, în funcţie de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte şi gradul de izolare al conductelor, precum şi influenta asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termica în domeniul diferenţelor de temperatura mici. 

ART. 129 

Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidentele operative. 

ART. 130 

Reţeaua de distribuţie va fi echilibrata hidraulic, de S.P. “C.T.-A.F.L.”, cu regulatoare care sa asigure o diferenţa de presiune constanta între conducta de tur şi de retur, la punctul de delimitare, în condiţiile unui debit de agent termic foarte variabil. 

ART. 131 

(1) Regimul chimic al apei din instalaţiile de încălzire va fi stabilit astfel încât sa nu ducă la avarierea sau reducerea eficientei în exploatare a instalaţiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în reţelele de distribuţie şi în instalaţiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuţi la art. 123. 

(2) Se interzice umplerea instalaţiilor sau completarea apei din circuitul de distribuţie al energiei termice pentru încălzire cu apa potabilă sau apa care nu respecta indicii chimici stabiliţi în prezentul regulament. 

(3) S.P. “C.T.-A.F.L.” va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în reţeaua de distribuţie a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impusi şi va urmări zilnic respectarea acestor parametri. 

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) vor fi respectate şi în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc. 

ART. 132 

S.P. “C.T.-A.F.L.” va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin: 

a) determinarea calităţilor apei, a reactivilor şi a compoziţiei depunerilor; 

b) punerea în evidenta a stării utilajelor de tratare a apei şi a utilajelor termomecanice privind coroziunea şi depunerile de crusta; 

c) punerea în evidenta a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalaţiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor şi a coroziunii; 

d) determinarea compoziţiei apei uzate evacuate în laboratoare autorizate. 

ART. 133 

(1) Controlul şi supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatura şi personal de specialitate, conform normelor în vigoare. 

(2) Rezultatele controlului şi supravegherii regimului chimic se trec în evidentele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor şi remedierea eventualelor defectiuni. 
SECŢIUNEA 3. EXPLOATAREA PUNCTELOR TERMICE
ART. 134 

(1) La punerea în funcţiune a punctelor termice, după perioada de revizii, reparaţii capitale şi la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcţiune atât la instalaţiile noi, cat şi la instalaţiile la care s-au făcut reparaţii capitale, pentru intreaga instalatie sau pentru părţi ale acesteia. 

(2) Înaintea efectuării probelor se vor verifica: 

a) concordanta dintre proiectul de execuţie şi realitatea din teren; 

b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi concordanta acestora cu documentaţia tehnica din proiecte; 

c) starea operationala a echipamentelor şi instalaţiilor; 

d) suporturi, poziţia conductelor, corespondenta cu schemele şi planurile instalaţiilor; 

e) calitatea sudurilor. 

ART. 135 

(1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece şi la cald, precum şi probe de performanţe pe intreaga instalatie sau, dacă este necesar, la părţi de instalatie şi echipamente. 

(2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanseitatea şi rezistenta mecanică ale echipamentelor şi ale instalaţiei. 

(3) Proba la rece se va face: 

a) după curatarea instalaţiilor prin spalare cu apa potabilă atât în sensul normal de circulaţie a fluidelor, cat şi în sens invers; 
b) obligatoriu pentru intreaga instalatie, având racordate echipamentele din statia termica, reţeaua de distribuţie şi aparatele consumatoare de caldura ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistentelor mecanice, a etanseitatii elementelor instalaţiei proprii şi ale utilizatorilor; 

c) înaintea efectuării vopsirilor, izolarilor termice, aplicării protecţiei anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, inglobarii lor în elemente de construcţii, precum şi executării finisajelor de construcţii; 

d) în schema normală de funcţionare; 

e) prin măsurarea presiunii în instalatie după cel puţin 3 ore de la punerea instalaţiei sub presiune timp de cel puţin 3 ore. 

(4) În cadrul probei la cald se va verifica etanseitatea, modul de comportare a elementelor din instalatie la dilatari şi contractari, a circulaţiei agentului termic la parametrii nominali. 

(5) În cadrul probei de performanta se va verifica realizarea, de către instalatie, a parametrilor de proiect. 

(6) Rezultatele probei la rece şi la cald, ale probelor de performanta, precum şi ale eventualelor defectiuni se înscriu atât în evidentele operative, cat şi în documentaţia utilajelor şi a instalaţiilor. 

ART. 136 

(1) În vederea punerii în funcţiune a punctelor termice se vor executa manevrele prevăzute în procedurile/instrucţiunile tehnice aprobate. 

(2) În timpul punerii în funcţiune a punctelor termice care utilizează ca agent termic primar apa calda se va avea în vedere, în principal, ca: 

a) umplerea instalaţiei sa se realizeze cu apa tratata din circuitul primar sau de la statia de tratare a apei proprii; 

b) timpul de umplere nu trebuie sa depăşească valoarea înscrisă în procedura; 

c) după umplere şi atingerea presiunii nominale în instalatie, conform schemei de funcţionare normale, se verifica etanseitatea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalatie sa nu scada mai mult decât cea indicată în instrucţiunea tehnica pe durata de timp prestabilita; 

d) sa se regleze debitul de agent termic astfel încât sa se asigure încălzirea circuitului printr-o creştere uniforma cu 30 K/h pana la atingerea parametrilor dictati de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri sa corespundă indicaţiilor din proiectul de reglaj hidraulic al reţelei de distribuţie; 

ART. 137 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia ca în exploatarea curenta a punctelor termice sa efectueze reviziile şi reparaţiile necesare, sa asigurare permanent parametrii agentului termic pentru încălzire şi pentru apa calda de consum, corespunzatori standardelor de performanta, prin supravegherea şi urmărirea functionarii, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcţionare a instalaţiilor, menţinerea parametrilor chimici ai agentului termic primar şi secundar. 

(2) Pentru apa calda de consum se vor asigura: 

a) condiţiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare; 

b) pentru asigurarea condiţiilor de sănătate şi igiena publica temperatura va fi cuprinsă între 55°C şi 60°C la punctul de separaţie; 

c) spalarea şi dezinfectarea conductelor după reparaţii pentru asigurarea condiţiilor de potabilitate a apei, dacă este cazul; 

d) menţinerea constanta a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apa calda de consum; 

e) valorile debitelor şi a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare; 

f) funcţionarea într-o schema adecvată şi flexibila în vederea realizării parametrilor ceruti; 

g) temperatura apei calde de consum nu trebuie sa aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de -5K. 

(3) În cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul sa solicite o compensaţie echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectiva, determinata pe baza înregistrărilor de la punctul termic, corectate cu reducerea de temperatura pana la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator. 

(4) În exploatarea curenta S.P. “C.T.-A.F.L.” va: 

a) verifica dacă pierderea de sarcina în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulica a reţelei; 

b) verifica permanent etanseitatea organelor de închidere, imbinarilor cu flanse etc.; 

c) supraveghea şi verifica dispozitivele de siguranta şi protecţie a elementelor în mişcare ale echipamentelor; 

d) controla periodic aparatele de măsura şi le va supune controlului metrologic; 

e) verifica permanent starea schimbatoarelor de caldura, a filtrelor de impuritati, a separatoarelor de namol, curatandu-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maxima admisibilă; 

f) verifica starea izolatiei termice a schimbatoarelor de caldura, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc.; 

g) controla permanent indicaţiile şi înregistrările aparatelor de măsurare a debitului şi energiei termice primite şi livrate; 

h) tine sub control pierderile masice de agent termic; 

i) verifica şi reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât sa nu dăuneze personalului propriu sau sa deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se afla statia termica; 

j) asigura circulaţia apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor şi coloanelor la utilizatori; 

k) asigura presiunea necesară în instalaţii prin umplerea pana la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii şi realizarea presiunii diferentiale la pompele de circulaţie; 

l) urmări funcţionarea elementelor de siguranta a instalaţiilor; 

m) utiliza şi întreţine mijloacele de automatizare. 
SECŢIUNEA 4. INDICATORI DE PERFORMANTA 
AI SERVICIULUI DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE
ART. 138 

Indicatorii de performanta pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei termice se stabilesc pentru: 

a) racordarea utilizatorilor la reţelele termice; 

b) întreruperea serviciului de transport/distribuţie a energiei termice; 

c) calitatea energiei termice; 

d) soluţionarea sesizarilor şi reclamatiilor utilizatorilor. 

ART. 139 

Indicatorii de performanta se aplica în relaţiile dintre S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatorii racordati la reţele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respecta condiţiile prevăzute în contract. 

ART. 140 

Având în vedere caracteristicile utilizatorilor racordati şi particularităţile climaterice ale municipiului Călăraşi, autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitara trebuie sa aprobe valorile indicatorilor de performanta ai serviciului. 

ART. 141 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa asigure: 

a) evidenta reclamatiilor şi sesizarilor utilizatorilor reţelelor termice; 

b) evidenta solicitărilor de racordare la reţelele termice şi a avizelor tehnice de racordare emise; 

c) evidenta rezultatelor activităţilor privind calitatea energiei termice tranzitate către utilizatorii reţelelor termice; 

d) programarea lucrărilor de exploatare şi mentenanta; 

e) continuitatea serviciului de transport/distribuţie prestat utilizatorilor reţelelor termice. 

ART. 142 

(1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al reţelelor termice, existent sau potenţial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa analizeze soluţia de racordare propusă şi, dacă este tehnic posibila, sa emita aviz tehnic de racordare. 

(2) Răspunderea S.P. “C.T.-A.F.L.” este pana la punctul de delimitare dintre instalaţiile acestuia şi cele ale utilizatorului, specificat în contract. 

ART. 143 

Indicatorii anuali de performanta de bransare/racordare a utilizatorilor la reţelele de transport/distribuţie constau în: 

a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament termic sau pentru modificarea racordului/bransamentului termic existent la reţelele termice, diferenţiat pe tipuri de agenţi termici şi pe categorii de utilizatori; 

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului pana la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile. 

ART. 144 

Prevederile art. 84, 85, 86, 87, 88 şi 89 sunt aplicabile corespunzător. 
ART. 145 

Anunţarea intreruperilor planificate se va realiza de către S.P. “C.T.-A.F.L.”, în funcţie de mărimea zonei afectate, prin afişare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicandu-se intervalul de întrerupere. 

ART. 146
În cazul reţelelor termice de transport şi distribuţie a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalaţiile S.P. “C.T.-A.F.L.” şi cele ale utilizatorilor se stabilesc în condiţiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. În funcţie de tipul de reglaj adoptat, modul de variatie a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabileşte prin diagrama de reglaj, parte componenta a standardului local de performanta pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei termice. 

ART. 147 

S.P. “C.T.-A.F.L.” este ţinut răspunzător de respectarea prevederilor art. 140. 
ART. 148 
(1) La reclamaţia scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, S.P. “C.T.-A.F.L.” va verifica parametrul în punctul de delimitare şi va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate şi despre măsurile luate. 

(2) Termenul standard pentru răspuns la reclamaţiile referitoare la unul sau mai mulţi parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice. 

ART. 149 

Prevederile art. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 şi 102 se aplica corespunzător.
SECŢIUNEA 5. INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI
 DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE
ART. 150 

Indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere: 

a) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorului; 

b) realizarea în orice moment cel puţin a confortului termic standard; 

c) asigurarea continuităţii serviciului; 

d) asigurarea calităţii; 

e) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea şi servirea utilizatorilor. 

ART. 151 

Indicatorii de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru: 
a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica; 

b) contractarea energiei termice; 

c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice vândute; 

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate; 

e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecărei părţi; 

f) soluţionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice; 

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţa etc.). 

ART. 152
Indicatorii de performanta se aplica în relaţiile dintre S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica. 

ART. 153 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa asigure: 

a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale; 

b) evidenta utilizatorilor; 

c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice vândute; 

d) înregistrarea reclamatiilor şi sesizarilor utilizatorilor. 
ART. 154 

Efectele indicatorilor de performanta nu se aplica în condiţii de: 

a) forta majoră; 

b) condiţii meteorologice deosebite (inundatii, inzapeziri, alunecări de teren, viscole majore); 

c) nepermiterea accesului la locul de furnizare. 

ART. 155 

Indicatorii generali anuali de performanta privind bransarea utilizatorilor sunt: 

a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local, diferenţiat pe tipuri de agent termic şi pe categorii de utilizatori; 

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de bransare din partea utilizatorului pana la primirea de către acesta a ofertei de bransare este mai mic de 15/30/60 de zile. 

ART. 156 

Contractarea energiei termice cuprinde activităţi de: 

a) analiza tehnica şi economică a documentaţiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor şi avizelor conform reglementărilor în vigoare; 

b) emiterea avizelor de bransare a utilizatorilor; 

c) stabilirea de comun acord între S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatori a graficelor de consum, condiţiilor tehnice ale furnizarii, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităţilor de măsurare şi de plata, a preţului de furnizare, a programului de executare a reparaţiilor şi a transelor de limitări în caz de indisponibilitati în instalaţiile de alimentare; 

d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare; 
e) stabilirea de comun acord între S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime şi minime preluate în regim de iarna şi de vara, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru apa calda returnată; 

f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii. 

ART. 157 

Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea completa a documentaţiei. 

ART. 158 

Indicatorii generali anuali de performanta privind contractarea sunt: 

a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori; 

b) numărul de contracte menţionate la lit. a) încheiate în mai puţin de 15 zile calendaristice; 

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale; 

d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puţin de 15 zile calendaristice. 

ART. 159
În prestarea serviciului S.P. “C.T.-A.F.L.”este obligat sa asigure: 

a) măsurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica, aprobată conform reglementărilor în vigoare; 

b) gestiunea echipamentelor de măsurare; 

c) întreţinerea, reparaţia, verificarea periodică conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare; 

d) gestiunea pierderilor masice de agent termic în reţelele de distribuţie şi în punctele termice şi gestiunea energiei termice pentru menţinerea în stare calda a reţelei de distribuţie; 

e) exploatarea economică şi în condiţii de protecţia mediului a instalaţiilor pentru care deţine licenta de exploatare; 

f) reglarea corecta a parametrilor agenţilor termici. 

ART. 160 

La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea functionarii echipamentelor de măsurare, S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia, în cazurile justificate, sa repare sau sa înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise. 

ART. 161
În cazul în care se constata defectiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termica se recalculează conform prevederilor stabilite în prezentul regulament sau din contractul de furnizare. 

ART. 162 

Indicatorii generali anuali de performanta privind măsurarea energiei termice sunt: 

a) numărul anual de reclamaţii privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic şi pe categorii de utilizatori; 

b) ponderea din numărul de reclamaţii menţionate la lit. a) care sunt justificate; 

c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare, care nu includ şi durata verificării metrologice în laboratorul autorizat; 

d) numărul anual de sesizări din partea agentiilor de protecţie a mediului sau de protecţia consumatorului. 

ART. 163 

În relaţia contractuală S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa asigure: 

a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului şi periodicitatii de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare; 

b) respectarea perioadei şi a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract; 

c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare: 

- prin cont bancar; 

- direct prin casieriile S.P. “C.T.-A.F.L.” sau delegatului acestuia, dacă sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilită prin regulamentul operaţiunilor de casa conform Hotărârii Guvernului nr. 2.185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare; 

- alte modalităţi stabilite de lege sau convenite între S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizator. 
ART. 164 

În cazul unor reclamaţii privind factura emisă, S.P. “C.T.-A.F.L.” va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamaţiei: 

a) verificarea corectitudinii şi legalităţii facturii emise; 

b) corectarea erorilor la următoarea facturare; 

c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, baza legală de calcul cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală cu textele articolelor etc.). 

ART. 165 

Indicatorii generali anuali de performanta privind citirea, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt: 

a) numărul de reclamaţii privind facturarea; 

b) numărul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile; 

c) numărul de reclamaţii de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate; 

d) numărul de acţiuni aflate pe rol în instanta privind facturarea; 

e) numărul de acţiuni pierdute în instanta privind facturarea; 

f) numărul de acţiuni câştigate în instanta privind facturarea. 

ART. 166 
S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa anunţe utilizatorul, altul decât cel de tip urban, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, cu excepţia celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data şi durata intreruperilor respective. 

ART. 167 

S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa urmărească realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. În acest scop S.P. “C.T.-A.F.L.” asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice. 

ART. 168 

(1) Fiecare reclamaţie se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare. 

(2) S.P. “C.T.-A.F.L.” va indica pe cat posibil reclamantului durata aproximativă pana la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta personalul din centrele de preluare a reclamatiilor va trebui sa se informeze permanent despre mersul lucrărilor de remediere. 

ART. 169 

S.P. “C.T.-A.F.L.” va asigura condiţiile necesare astfel încât sa existe în permanenta echipe de intervenţie specializate care sa restabileasca alimentarea cu energie termica şi sa verifice la fiecare utilizator afectat buna funcţionare a instalaţiei într-un timp minim posibil. 

ART. 170 

Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile neprogramate sunt: 

a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 166; 
b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile prevăzute la art. 166, pe categorii de utilizatori; 

c) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; 

d) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale, pe categorii de utilizatori; 

e) durata medie a intreruperilor pe categorii de utilizatori. 

ART. 171 

Întreruperea furnizarii energiei termice necesare pentru lucrări planificate de reparaţii şi întreţinere stabilite prin contract va fi anunţată cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, indicandu-se intervalul de întrerupere. Anunţarea se va face, în funcţie de mărimea zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presa, radio şi televiziune. 

ART. 172 

Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile programate sunt: 

a) numărul de întreruperi programate; 

b) durata medie a intreruperilor programate; 

c) numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori; 

d) numărul de întreruperi cu durata programata depăşită. 

ART. 173 

S.P. “C.T.-A.F.L.” este în drept sa intrerupa furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale: 
a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract; 

b) neachitarea facturii pentru energia termica consumată; 

c) nu aplica reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea S.P. “C.T.-A.F.L.” sau dispecerului în condiţii de restrictii, cu excepţia utilizatorilor de tip urban; 

d) depăşeşte sistematic cantitatea de caldura absorbită şi debitele agenţilor termici, utilizatorilor de tip urban; 

e) nu asigura calitatea şi cantitatea agentului termic restituit - apa calda; 

f) schimbarea fără acordul S.P. “C.T.-A.F.L.” a caracteristicilor termice şi a puterii termice a instalaţiilor termice racordate la SACET şi prin aceasta afectează instalaţiile S.P. “C.T.-A.F.L.” sau prejudiciază alţi utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulica; 
ART. 174 

Întreruperile specificate la art. 173 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepţia lit. f), când preavizul este de 30 de minute, şi se aplica numai utilizatorului care nu se conformează preavizului. 

ART. 175 

S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa efectueze şi sa soluţioneze împreună cu utilizatorul analiza intreruperilor menţionate la art. 173, în termen de 10 zile calendaristice. 

ART. 176 

S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa realimenteze cu energie termica utilizatorul căruia i s-a întrerupt furnizarea pentru neplata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care utilizatorul şi-a onorat în totalitate obligaţiile de plata. 

ART. 177 

Pentru utilizatorii care nu isi achită integral obligaţiile financiare, S.P. “C.T.-A.F.L.” nu are obligaţia realimentarii acestora la sistemul energetic de interes local decât în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

ART. 178 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” poate suspenda execuţia contractului de furnizare dacă utilizatorul nu şi-a achitat integral obligaţiile de plata în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii. 

(2) Înainte de suspendarea execuţiei contractului de furnizare, furnizorul poate aplica restrictii de furnizare a agentului termic pentru încălzire la limita puterii termice minime tehnologice pe o perioada de timp stabilită de acesta. 

ART. 179
Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt: 

a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori; 

b) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentati în mai puţin de 3 zile calendaristice; 

c) numărul de contracte suspendate parţial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori; 

d) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale; 

e) numărul de utilizatori care au fost alimentati în regim de restrictii. 

ART. 180 
(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitarile efectuate în scris de către utilizatori. 

(2) S.P. “C.T.-A.F.L.”  organizează în acest scop centre de relaţii cu clienţii şi pun la dispoziţia utilizatorilor o lista cu centrele de relaţii cu clienţii, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact şi programul de lucru cu utilizatorii. 

(3) Fiecare sesizare sau reclamaţie se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele şi funcţia persoanei care a preluat reclamaţia/sesizarea. Orice reclamaţie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare. 

ART. 181 

Indicatorii generali anuali de performanta privind răspunsurile la solicitarile, sesizările sau reclamaţiile utilizatorilor sunt: 

a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul regulament; 

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice. 

ART. 182 

S.P. “C.T.-A.F.L.” are ca obligaţii: 

a) sa răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potenţial utilizator. 
b) sa asigure alimentarea cu energie termica a utilizatorilor, în condiţiile în care aceştia se afla pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale ca zona unitară de încălzire, sa fie racordat la SACET şi sa se încadreze în prevederile contractului de furnizare; 

c) sa asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor şi sa o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic şi categoriei de utilizator; 

d) sa emita utilizatorilor facturi pentru energia termica consumată, în care sa fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termica consumată, cantitatea de energie termica facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plata, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente şi soldul acestora, soldul facturilor neachitate şi celelalte elemente stabilite de legislaţia în vigoare. În cazul în care se stabileşte facturarea energiei termice în transe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de S.P. “C.T.-A.F.L.” se va trece şi energia termica efectiv consumată în luna curenta şi cantitatea totală de energie termica furnizată şi neachitata; 

e) sa analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora; 

f) sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor; 

g) sa asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termica la parametrii presiune, temperatura şi debite prevăzuţi în prezentul regulament şi/sau în contract, cu excepţia situaţiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limita stabilite prin contract privind parametrii agentului termic returnat. Limitele maxime de variatie ale parametrilor presiune, temperatura şi debite pe care S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa le asigure sunt cei prevăzuţi în prezentul regulament şi/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alţii decât cei de tip urban, şi S.P. “C.T.-A.F.L.”; 
h) sa furnizeze energia termica la gradul de asigurare stabilit prin contract şi în condiţiile de licentiere; 

i) sa despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termica care depăşesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h). 

ART. 183 

Indicatorii garantaţi anuali de performanta privind serviciul de furnizare a energiei termice sunt: 

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligaţiilor din licenta; 

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor furnizorului rezultate din analizele autorităţii de reglementare competente şi modul de soluţionare pentru fiecare caz în parte. 

ART. 184 

Indicatorii garantaţi anuali de performanta privind calitatea energiei termice furnizate sunt: 

a) numărul de reclamaţii privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori şi tipuri de agent termic; 

b) numărul de reclamaţii de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate; 

c) numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depăşesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în prezentul regulament sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alţii decât cei de tip urban; 

d) numărul de reclamaţii privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare; 

e) valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare. 

ART. 185 

S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract. Pentru energia termica furnizată unui utilizator la parametrii calitativi în afară limitelor precizate în prezentul regulament sau în contractul încheiat cu utilizatorii, alţii decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiază de reduceri la factura pentru energia termica în condiţiile precizate în prezentul regulament sau în anexele la contract. 

ART. 186 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa plătească despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorarii unor instalaţii de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătăţii, în situaţia în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admişi în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condiţiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Aceasta obligaţie se aplica şi în situaţia în care deteriorarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic. 

(2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentaţiei economice întocmite de agenţii economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator. 

ART. 187 

Indicatorii garantaţi anuali de performanta, a căror nerespectare atrage sancţiuni sau reduceri tarifare, sunt: 

a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor; 

b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri; 

c) valoarea reducerilor acordate. 
ART. 188 

Pentru înregistrarea sesizarilor şi reclamatiilor utilizatorilor, S.P. “C.T.-A.F.L.” va organiza: 

a) un centru de relaţii cu utilizatorii prevăzut cu registratura; 

b) un serviciu telefonic pe toată durata de furnizare a energiei termice, de regula permanent; 

c) un compartiment specializat de înregistrare şi sinteza a datelor. 

ART. 189 

Pentru ceilalţi indicatori prevăzuţi în prezentul regulament, S.P. “C.T.-A.F.L.” va garanta urmărirea prin compartimentele de specialitate. 

ART. 190 

Informaţiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanta prevăzuţi în prezentul regulament vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competenta pana la data de 31 ianuarie a anului următor şi la orice solicitare a autorităţii publice locale. 

ART. 191 

La solicitarea autorităţii de reglementare competente, S.P. “C.T.-A.F.L.” va asigura accesul şi/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării. 

ART. 192 

Autoritatea de reglementare competenta poate revizui prevederile Regulamentului referitoare la indicatorii de performanta pentru serviciile de alimentare cu energie termica.
SECŢIUNEA 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORILOR 
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
ART. 193 

S.P. “C.T.-A.F.L.”, are în legatura cu activitatea de transport, distribuţie şi furnizare, pe lângă celelalte obligaţii precizate în prezentul regulament şi următoarele obligaţii principale: 

a) sa exploateze şi sa administreze reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice, în condiţii de siguranta, eficienta şi de protecţie a mediului, şi sa contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea şi dezvoltarea acestora; 

b) sa asigure, în condiţii egale şi nediscriminatorii, accesul producătorilor la reţeaua de transport energie termica, în limitele capacităţii de transport şi cu respectarea regimurilor de funcţionare a acestora; 

c) sa asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza functionarii, echilibrul funcţional al reţelelor de transport/distribuţie energie termica; 

d) sa asigure regimurile optime de transport/distribuţie şi livrare a energiei termice; 

e) sa elaboreze convenţiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiţii tehnice care trebuie îndeplinite de producători şi utilizatori, în vederea executării în bune condiţii a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice; 

f) sa întocmească şi sa urmărească realizarea bilanţurilor energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistem; 

g) sa elaboreze şi sa supună spre aprobare autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitara, cu informarea autorităţilor de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea şi/sau modernizarea, în condiţii de eficienta energetica şi economică, a reţelelor de transport/distribuţie energie termica, în concordanta cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie termica; planurile vor conţine modalităţi de finanţare şi realizare a investiţiilor cu luarea în considerare a planurilor de organizare şi amenajare a teritoriului, în condiţiile respectării întocmai a cerinţelor legale privind protecţia mediului; 

h) sa organizeze supravegherea stricta a modului de funcţionare a reţelelor de transport/distribuţie energie termica şi sa prevină sustragerile de energie termica, deteriorarea reţelelor, racordarea şi/sau bransarea clandestina la acestea; 

i) sa pună la dispoziţie autorităţii administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţii privind activitatea de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, la cererea acestora; 

j) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul activităţii; 

k) sa racordeze/branseze la reţelele de distribuţie aflate în administrarea sa, în condiţiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoana fizica sau juridică, prin intermediul unei instalaţii prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate şi cu dispozitive de reglare a debitului; 

l) sa efectueze revizia şi reglarea periodică a instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apa calda de consum pana la punctul de delimitare; 

m) sa acţioneze pentru depistarea pierderilor de caldura prin transfer termic şi prin pierderi masice de agent termic din reţelele de distribuţie a energiei termice şi, cu precădere, pentru remedierea defectiunilor şi a avariilor; 

n) sa asigure achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea periodică şi verificarea metrologica a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare; 

o) sa monitorizeze şi sa evalueze starea tehnica şi siguranta în funcţionare a instalaţiilor aflate în gestiunea şi administrarea sa, precum şi a indicatorilor specificati în reglementările tehnice în vigoare şi în regulamentul de serviciu; 

p) sa anunţe utilizatorii afectaţi de limitarile sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii; 

q) sa asigure instruirea profesională şi specializarea personalului propriu; 

r) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii; 

s) sa asigure furnizarea continua a energiei termice către următoarele instituţii publice: 

- spitale; 

- policlinici; 

- staţii de salvare; 

- cămine de bătrâni; 

- leagane de copii; 

- grădiniţe; 

- crese; 

- cămine pentru persoane cu handicap; 

- centre de resocializare minori; 

- şcoli; 

- alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale şi stabilite de aceasta. 

ART. 194 
S.P. “C.T.-A.F.L.” răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contract, şi, în special, dacă: 

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica în condiţiile stabilite în contract; 

b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate; 

c) după sistarea furnizarii energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înştiinţării privind încetarea motivului sistării; 

d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia termica furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic. 

ART. 195 

S.P. “C.T.-A.F.L.” următoarele drepturi principale: 

a) sa desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET; 

b) sa solicite stabilirea şi/sau ajustarea nivelului tarifelor şi sa încaseze contravaloarea energiei termice vândute; 

c) sa avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezulta ca operaţiunea este posibila din punct de vedere tehnic; 

d) sa stabilească condiţiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea nationala de reglementare competenta; 

e) sa intrerupa, total sau parţial, funcţionarea reţelei de distribuţie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii programate, cu anunţarea prealabilă a utilizatorilor; 

f) sa intrerupa sau sa limiteze transportul şi/sau distribuţia energiei termice, în condiţiile în care sunt periclitate siguranta şi integritatea reţelelor de transport/distribuţie energie termica; 

g) sa utilizeze terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor pe care le administrează şi le exploatează; 

h) sa aibă culoar de trecere pentru conductele de transport/distribuţie a energiei termice între unitatea de producţie şi utilizatori şi sa aibă drept de servitute în condiţiile legii; 

i) sa supravegheze şi sa prevină sustragerea de energie termica, racordurile sau bransarile clandestine şi/sau deteriorările reţelelor de transport energie termica; 

j) sa folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea condiţiilor legale, terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe care le executa la construcţiile şi instalaţiile de distribuţie; 

k) sa aibă acces, în condiţiile legii, la instalaţiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenţia la acestea; 

l) sa furnizeze energia termica în regim de limitare, asigurând puterea termica minima tehnologic în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire; 

m) sa intrerupa furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; 
n) sa presteze activităţi de informare, consultanţa, finanţare sau sa execute lucrări de reparaţii şi reabilitari la instalaţiile utilizatorilor, în condiţiile convenite cu aceştia, în scopul creşterii eficientei şi utilizării rationale a energiei termice; 

o) sa solicite daune/despăgubiri în situaţia în care constata ca pe amplasamentul reţelelor de transport/distribuţie sau în zonele de protecţie s-au realizat, fără avizul operatorului, instalaţii/clădiri/împrejmuiri s.a. 

ART. 196 

S.P. “C.T.-A.F.L.” are dreptul sa limiteze sau sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrâns de utilizatori şi pe o durata cat mai scurta, furnizarea energiei termice în următoarele situaţii: 

a) când este periclitata viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban; 

c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi. 

ART. 197 
S.P. “C.T.-A.F.L.” stabileşte programul lucrărilor de reparaţii şi mentenanta planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de transport, distribuţie/furnizare; realizarea lucrărilor se va programa, de regula, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire sa se asigure continuitatea serviciului. 
CAP. IV MĂSURAREA ENERGIEI TERMICE
SECŢIUNEA 1. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 198
Măsurarea, obligaţiile şi principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sistemul de alimentare cu energie termica sub forma de apa calda trebuie sa respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite sa conducă la: 

a) măsurarea corecta a energiei termice; 

b) crearea premiselor pentru facturarea corecta a consumurilor de energie termica; 

c) asigurarea posibilitatii de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice; 

d) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cantitatea de energie termica livrata; 

e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori; 

f) eficientizarea utilizării energiei termice; 

g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu. 

ART. 199 

Regulile de măsurare a energiei termice se aplica pentru: 

a) măsurarea energiei termice livrate în reţelele termice de transport/distribuţie; 
b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separaţie, dintre reţelele termice de transport şi reţelele termice de distribuţie; 

c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice şi/sau juridice. 

ART. 200
Măsurarea energiei termice transmise sub forma de apa calda se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerinţe: 

a) sunt alese şi montate în baza unei documentaţii avizate de către S.P. “C.T.-A.F.L.”, care conţine: 

- proiectul de montaj, întocmit de agenţi economici autorizaţi, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului; 

- documentaţia stabilită de Biroul Roman de Metrologie Legală; 

b) sunt montate de către unităţi autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legală. 

ART. 201 

Soluţiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât: 

a) sa nu introducă erori de metoda; 

b) sa înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cat mai mici de utilizatori; 

c) sa nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termica şi agent termic din reţelele termice de transport/distribuţie; 

d) sa furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferentă pierderilor de agent termic; 

e) sa nu se înregistreze la utilizatori energia termica aferentă recircularilor sau retururilor de agent termic; 

f) sa asigure utilizarea aparatelor şi grupurilor de măsurare a energiei termice în condiţiile prevăzute de fabricantul acestora şi în conformitate cu normele metrologice şi reglementările în vigoare; 

g) sa nu afecteze buna funcţionare a instalaţiilor şi parametrii de furnizare. 

ART. 202 

Energia termica se măsoară pentru fiecare agent termic la: 

a) interfata dintre instalaţiile de producere şi reţeaua termica de transport; 

b) interfata dintre reţeaua termica de transport şi cea de distribuţie; 

c) interfata dintre reţeaua termica de distribuţie şi instalaţiile utilizatorului. 

ART. 203 

(1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părţile contractante. 

(2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părţile contractante şi fac parte din reţelele termice ale SACET. 

(3) Achiziţionarea şi montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizarii la nivel de bransament termic într-un SACET revin autorităţilor administraţiei publice locale. 

(4) Se interzice orice intervenţie neautorizata asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.
SECŢIUNEA 2. MĂSURAREA ENERGIEI TERMICE
 PE REŢELELE TERMICE DE APA CALDA
ART. 204
Măsurarea energiei termice livrate sub forma de apa calda se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile. 

ART. 205 

Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub forma de apa calda pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur şi o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur şi cealaltă pe retur. În instalaţiile de producere sonda de temperatura de pe retur va fi amplasata: 

a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consuma energie termica;
b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consuma energie termica. 

ART. 206 

La producere şi în punctul termic, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur şi o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur şi cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecţie a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea: 

a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire; 

b) presiunea şi temperatura apei calde livrate; 

c) temperatura agentului termic returnat; 

d) calitatea apei de adaos şi a agentului termic returnat. 

ART. 207 

La producere şi în punctul termic măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termica montate în funcţie de posibilităţile tehnice şi de punctul de injecţie a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluţii: 

a) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel: 
- un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalatie, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa rece, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la ieşirea din instalatia de preparare a acesteia. 

- un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la ieşirea din instalatia de preparare a acesteia. 

b) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel: 

- un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieşire a apei calde din instalatia de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa calda de consum, la ieşirea din instalatia de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. 

- un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. 

ART. 208 

(1) Se vor măsura, de asemenea, cantitatea de apa rece la intrarea în instalatia de preparare, precum şi presiunea şi temperatura apei calde de consum livrate. 

(2) Pe fiecare ramura de ieşire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilitatii acesteia. 

ART. 209 

(1) Pentru apa calda de consum măsurarea energiei termice la utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termica. 

(2) Contoarele de energie termica vor avea traductorul de debit şi una din sondele de temperatura amplasate pe conducta de apa calda de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit sa masoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face: 

a) prin montarea unei sonde de temperatura, plasata pe conducta de apa rece, într-o zona în care circulaţia apei este asigurata în permanenta; 

b) presetarea în calculator (integrator de putere termica) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită şi modificată periodic conform unei metodologii convenite între părţi, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corecta a temperaturii apei reci, sau dacă se constata ca aceasta diferă cu mai mult de ±2 K fata de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalatie. În acest caz se va presta aceeaşi valoare pentru toţi consumatorii alimentati de un furnizor, utilizându-se aceeaşi sursa de apa rece. 

ART. 210 

(1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfata dintre instalaţiile de producere şi reţeaua termica de transport şi la interfata dintre reţeaua termica de transport şi cea de distribuţie se vor măsura debitul şi cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care sa facă corecţia cu diferenţa dintre densitatea agentului termic pe tur şi retur. 

(2) În cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termica montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu doua intrari de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur şi cu o calibrare apropiată de acesta. 

ART. 211 

(1) Toate contoarele de energie termica amplasate pe o ramura a reţelei termice vor avea aceeaşi clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanta cu prevederile metrologice, iar pentru reţelele termice de apa calda se vor utiliza contoare de energie termica şi traductoare de debit cu clasa de exactitate 2. 

(2) Pentru contoarele de energie termica care au clasa de exactitate 3 şi au fost montate în instalaţii înainte de 01.05.2001, se va întocmi un plan de înlocuire a acestora, eşalonat în concordanta durata normală de funcţionare stabilită de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 

ART. 212 

Calitatea chimica a apei calde pe tur şi retur va fi urmărită la interfata dintre instalaţiile de producere şi reţeaua termica de transport, la interfata dintre reţeaua termica de transport/distribuţie şi utilizatorii industriali şi la ieşirea din punctele termice. 

ART. 213 

La interfata dintre instalaţiile de producere şi reţelele termice de transport se măsoară: 

a) energia termica livrata; 

b) debitul şi cantitatea de agent termic livrat şi returnat; 

c) presiunea şi temperatura agentului termic livrat, precum şi temperatura agentului termic returnat (aceşti parametri pot fi înregistraţi grafic sau digital); 

d) debitul de apa de adaos; 

ART. 214 

La interfata dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie se măsoară: 

a) energia termica livrata; 

b) debitul şi cantitatea de agent termic livrat şi returnat; 

c) presiunea şi temperatura agentului termic livrat, precum şi temperatura agentului termic returnat (aceşti parametri pot fi înregistraţi grafic sau digital). 
ART. 215 

(1) Măsurarea energiei termice la interfata dintre reţelele termice de distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuţia pe verticala se va face pe intreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apa calda de consum. 

(2) Acolo unde condiţiile tehnologice permit (exista bransamente pentru părţi de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cat şi pentru apa calda de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe părţi ale condominiului. 

(3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevăzuţi la alin. (1) şi (2), măsurarea energiei termice se va face astfel: 

a) dacă utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încălzire, respectiv de apa calda de consum, se va utiliza câte un contor de energie termica pentru fiecare circuit în parte; 

b) dacă utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru producerea locală a apei calde de consum şi a agentului termic pentru încălzire, se va utiliza un singur contor de energie termica, ce va inregistra consumul total. 

(4) La utilizatorii care se găsesc în situaţia alin. (3) lit. b) se va utiliza un contor de energie termica pe circuitul de apa calda de consum. 
CAP. V. UTILIZATORII ENERGIEI TERMICE
SECŢIUNEA 1. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 216 

(1) Bransamentele pana la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfata dintre reţelele publice de transport şi/sau distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor, fac parte, impreuna cu reţelele publice de transport şi distribuţie, din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar S.P. “C.T.-A.F.L.” care exploatează SACET este obligat sa le întreţină, sa le verifice metrologic şi sa le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor. 
(2) Reţelele de transport şi distribuţie care alimentează mai mulţi utilizatori aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste reţele sunt obligaţi sa păstreze integritatea acestora şi sa permită S.P. “C.T.-A.F.L.” executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocarii unor pagube. 

ART. 217 

(1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciului de alimentare cu energie termica este garantat tuturor utilizatorilor. 

(2) Fiecare utilizator trebuie sa aibă un bransament termic. 

(3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinţe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scara sau tronson în parte. 

(4) Prin excepţie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în cazul în care instalaţiile interioare de apa calda de consum sau instalaţiile interioare de încălzire sunt comune sau au părţi comune pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, bransamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul. 

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociaţiilor de proprietari/locatari de a avea câte un bransament termic pentru fiecare scara sau tronson a/al condominiului, S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa dea curs solicitării numai pe baza unei documentaţii depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentaţie care va conţine: condiţiile tehnice de realizare, modificările necesare şi costurile aferente realizării. Documentaţia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor şi reţelelor interioare de alimentare cu apa calda de consum şi de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de bransare/racordare şi contorizare vor fi suportate de solicitant. 

ART. 218 

(1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum. 

(2) Prevederile prezentului regulament se aplica în raport cu fiecare loc de consum luat separat. 

(3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cat şi consum pentru încălzire şi/sau apa calda de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali. 

(4) În cazul în care încălzirea spaţiului de lucru este impusa şi de condiţiile în care trebuie sa se desfăşoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termica se considera ca se realizează în scopuri tehnologice. 
ART. 219 

Proiectarea, executarea şi receptionarea instalaţiilor de alimentare şi utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea, extinderea sau modificarea instalaţiilor şi a destinaţiei energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripţiile, normativele şi reglementările în vigoare. 

ART. 220 

Toţi utilizatorii de energie termica au obligaţia de a obţine, înainte de a începe proiectarea instalaţiei de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligaţia de a obţine acordul de furnizare a energiei termice de la S.P. “C.T.-A.F.L.”, înainte de emiterea avizului propriu. 

ART. 221 
(1) Pentru executarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, sa se obţină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 220. 

(2) Avizul isi pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuţia nu a început în acest interval de timp. 

ART. 222 

(1) Soluţia de alimentare cu energie termica se stabileşte de S.P. “C.T.-A.F.L.” pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluţia stabilită se precizează în avizul de racordare. 

(2) Soluţia precizată este obligatorie în proiectare, execuţie şi exploatare. Pentru marii consumatori, aceasta soluţie trebuie sa asigure posibilitatea limitării consumului de energie termica în situaţii de indisponibilitati în instalaţii. 

ART. 223 

(1) Proiectarea şi executarea racordurilor şi branşamentelor termice se fac de către proiectanţi şi executanti de specialitate autorizaţi conform prevederilor legale, care au obligaţia sa respecte prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare. 

(2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenta tehnica, consultanţa, recepţie şi punere în funcţiune pana la punctul de delimitare/separaţie revin în sarcina autorităţii administraţiei publice locale sau a S.P. “C.T.-A.F.L.”, conform legii. 

(3) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalaţiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora. 

ART. 224 

(1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalaţii termice de utilizare, utilizatorul este obligat sa prezinte S.P. “C.T.-A.F.L.”, spre avizare, dosarul instalaţiei. 

(2) Dosarul instalaţiei va fi actualizat de către utilizator şi va cuprinde: 

a) memoriul justificativ; 

b) copie după avizul de racordare; 

c) schema termica în detaliu a circuitului cu agent primar şi schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsura şi control, a automatizarilor şi protectiilor; 

d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice; 

e) graficele de consum; 

f) exigenţele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termica. 

(3) Punerea în funcţiune a instalaţiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalaţiei, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum şi a celor solicitate suplimentar de distribuitor. 
(4) Bransarea la reţelele de distribuţie se va face în prezenta S.P. “C.T.-A.F.L.” şi numai după ce s-a încheiat actul de recepţie a bransamentului şi a instalaţiilor de utilizare. 

(5) Alimentarea cu energie termica a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare. 

ART. 225 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” va încheia convenţii de exploatare cu marii consumatori, care sa cuprindă obligaţii reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor termice şi urmărirea regimurilor de consum. Convenţia face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părţi. 

(2) S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizatorul răspund de exploatarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor termice din administrarea şi exploatarea lor, având obligaţia sa ia măsurile necesare pentru întreţinerea şi păstrarea în bune condiţii a izolatiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în buna stare de funcţionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum şi de reglarea corecta a parametrilor agenţilor termici. 

(3) Utilizatorii sunt obligaţi sa păstreze în buna stare utilajul/instalatia aparţinând S.P. “C.T.-A.F.L.”, care se afla în incinta lor, fiindu-le interzis sa facă vreo intervenţie asupra acestuia. 

(4) Lucrările de revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare, exploatate de S.P. “C.T.-A.F.L.”, precum şi la instalaţiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influentat regimul de funcţionare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părţile contractante. 

(5) S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa anunţe în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, cu precizarea graficului de execuţie a acestora, pentru a se stabili de comun acord data şi durata intreruperilor respective. 

(6) Dacă în 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părţile nu cad de acord, iar urgenta lucrărilor impune oprirea furnizarii energiei termice, S.P. “C.T.-A.F.L.” stabileşte data şi ora întreruperii, pe care le aduce la cunostinta utilizatorului, împreună cu motivatiile necesare, cu cel puţin 24 de ore înainte de a trece la aplicare. 
ART. 226 

(1) Utilizatorii, consumatori de energie termica, au obligaţia de a permite accesul delegatului împuternicit al S.P. “C.T.-A.F.L.” la echipamentele de măsurare, când acestea se afla montate în incinta sa, precum şi la instalaţiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezenta sa. 

ART. 227 

Deconectarile individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative: 

a) sa se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adiţional, la solicitarea reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul S.P. “C.T.-A.F.L.”; 

b) sa existe acceptul scris al proprietarilor spaţiilor cu destinaţie de locuinta sau cu alta destinaţie cu care cel care doreşte debransarea are pereţi comuni sau planşee comune, din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea şi cunosc influentele debransarii asupra condiţiilor de confort şi de mediu din spaţiile pe care le deţin în proprietate; 

c) sa existe documentaţia tehnica prevăzută la art. 235 lit. g); 

d) solicitantul sa aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma, în cazul în care continua sa folosească spaţiul pe care îl are în proprietate, după debransare. 

ART. 228 

În situaţia în care deconectarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizaţie de construire, obţinută în condiţiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate sa nu fie influentate şi sa fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini. 

ART. 229 

S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 227 şi 228 înainte de a emite avizul de deconectare.

(2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea condiţiilor legale, S.P. “C.T.-A.F.L.” este îndreptăţit sa aplice penalizări la factura, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii. 

ART. 230
Deconectarile individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectari anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament. 

ART. 231 

Debransarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apa calda de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii cumulative: 

a) condominiul sa nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit ca încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat; 

b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale; 

c) anunţarea S.P. “C.T.-A.F.L.” şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de debransare. 

ART. 232 

Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situaţii: 

a) se intenţionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spaţiului cu destinaţie de locuinta şi nu sunt montate repartitoare de costuri; 
b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spaţiului cu destinaţie de locuinta sau alta destinaţie cu o sursa alternativa de producere a energiei termice. 

ART. 233 

(1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părţile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari/locatari şi cu acordul proprietarilor direct afectaţi. 

(2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul ca aceştia au înţeles ca deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creste. 

(3) Proprietarii direct afectaţi sunt: 

a) proprietarii apartamentelor care au pereţii comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj; 

b) proprietarii care au pereţi comuni cu uscatoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire. 
SECŢIUNEA 2. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE UTILIZATORILOR
ART. 234 

Utilizatorii de energie termica au următoarele drepturi: 

a) sa preia energia termica din instalaţiile de transport sau distribuţie, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare; 

b) sa aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se afla în incinta S.P. “C.T.-A.F.L.”, în prezenta împuternicitului acestuia; 

c) sa racordeze la instalaţiile proprii, în condiţiile legii, alţi utilizatori de energie termica, denumiţi subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al S.P. “C.T.-A.F.L.”; 

d) sa solicite S.P. “C.T.-A.F.L.” remedierea defectiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie; 

e) sa solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plata. 

f) sa recupereze de la S.P. “C.T.-A.F.L.” daunele dovedite a fi din vina acestuia; 

g) de a fi anuntat despre întreruperea furnizarii de energie termica, conform prevederilor prezentului regulament; 

h) sa sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii de reglementare competente orice deficiente constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi sa facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor; 

i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informaţii cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de S.P. “C.T.-A.F.L.”
ART. 235 

Utilizatorii de energie termica au următoarele obligaţii: 

a) sa achite integral şi la termen facturile emise de S.P. “C.T.-A.F.L.”, eventualele corectii sau regularizari ale acestora urmând sa fie efectuate ulterior; 

b) sa comunice în scris S.P. “C.T.-A.F.L.” orice modificare a condiţiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce priveşte modificările suprafeţelor de încălzire; 

c) sa respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei termice furnizate; 
d) sa exploateze şi sa întreţină instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice; 

e) sa suporte în totalitate consecinţele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restrictionarea sau întreruperea furnizarii energiei termice către aceştia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplatii energiei termice; 

f) sa permită S.P. “C.T.-A.F.L.”, la solicitarea acestuia, întreruperea programata a alimentarii cu energie termica pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile acestuia; 

g) sa nu modifice instalaţiile de încălzire centrala, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentaţii tehnice care reconsidera ansamblul instalaţiilor termice, aprobată de către S.P. “C.T.-A.F.L.”; 

h) sa suporte costul remedierilor şi a pagubelor produse S.P. “C.T.-A.F.L.” şi altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrarii energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate culpei sale; 

i) sa permită accesul S.P. “C.T.-A.F.L.” la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea sa, pentru verificarea functionarii şi integrităţii acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalaţiilor în caz de neplata sau avarie; 

j) sa nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract; 

k) sa nu execute lucrări de reparatie capitala a instalaţiilor de încălzire centrala sau modificarea acestora fără documentaţie tehnica legal aprobată; 

l) sa nu goleasca instalaţiile în vederea executării unor modificări sau reparaţii fără acceptul S.P. “C.T.-A.F.L.”, decât în caz de avarii; 

m) sa se îngrijească de umplerea instalaţiilor imediat după terminarea reparaţiilor; 

n) sa nu consume energie termica ocolind sau afectand mijloacele de măsura; 

o) sa suporte cheltuielile de verificare, montare şi demontare a contorului de energie termica, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată; 

p) sa suporte costurile aferente umplerii instalaţiilor cu apa tratata, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusiva; 

q) sa returneze intreaga cantitate de agent termic intrata în instalaţiile sale de utilizare, S.P. “C.T.-A.F.L.” fiind în drept de a percepe penalizări la contract şi de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat. 

r) sa suporte costurile necesare repunerii în funcţiune a contoarelor de energie termica predate de S.P. “C.T.-A.F.L.” cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenţii neautorizate. 
CAP. VI STABILIREA ŞI FACTURAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMICA PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI APA CALDA DE CONSUM
SECŢIUNEA 1. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 236 

(1 S.P. “C.T.-A.F.L.”, titular de licenţă a cărui activitate este supusă reglementării autorităţii competente, va întocmi procedură proprie pentru stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termica şi apa calda de consum. 
(2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, S.P. “C.T.-A.F.L.” va întocmi procedură proprie, în funcţie de condiţiile specifice în care isi desfăşoară activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu energie termica şi utilizatori racordati, structura organizatorică, etc.). 

(3) Procedurile vor include şi regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apa şi de canalizare cantităţile de apa calda ce urmează a le factura, pe fiecare utilizator în parte. S.P. “C.T.-A.F.L.” va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum în propria procedura, elaborata pe baza prezentului regulament. 

ART. 237 

(1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru S.P. “C.T.-A.F.L.”, a cărui activitate este supusă reglementării autorităţii competente, şi se aplica la întocmirea procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatorii cu care se afla în relaţii contractuale. 

(2) Procedura vor fi aprobată de autoritatea de reglementare competenta. 

(3) Inexistenta, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica neaprobata sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea licenţei de operare. 

ART. 238 

Pentru organizarea procesului de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica, S.P. “C.T.-A.F.L.” va defini: 

a) activităţile principale presupuse de acest proces; 

b) fluxul informaţional aferent activităţilor precizate la lit. a); 

c) responsabilităţile compartimentelor implicate în realizarea activităţilor respective. 

ART. 239 

Pe baza elementelor definite la art. 238, furnizorul va întocmi şi va include în procedura proprie prezentarea schematica a procesului de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica. 

ART. 240 

S.P. “C.T.-A.F.L.” va identifica tipurile de utilizatori cărora le asigura alimentarea cu energie termica şi apa calda de consum. 

ART. 241 

Stabilirea consumurilor de energie termica în vederea facturarii la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceştia. 

ART. 242 

(1) Facturarea consumurilor de energie termica se va face lunar, iar perioada de facturare va fi esalonata astfel încât factura sa se emita pana în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. S.P. “C.T.-A.F.L.” va defini în procedura proprie modul de stabilire şi data de facturare pentru fiecare centrala termica în intervalul de timp respectiv. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislaţia care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire. 

ART. 243 

(1) În cazul în care citirea grupurilor de măsura nu se face de la distanta, S.P. “C.T.-A.F.L.” este obligat sa comunice în scris delegaţilor împuterniciţi ai utilizatorilor data şi intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea şi facturarea consumurilor. Orice abatere de la data şi ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util. 

(2) În cazul utilizatorilor contorizati, la care citirea contoarelor de energie termica presupune accesul într-o incinta aparţinând utilizatorului, S.P. “C.T.-A.F.L.” va conveni cu acesta condiţiile de acces. 

ART. 244 

(1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologica periodică, cat şi la reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, S.P. “C.T.-A.F.L.” trebuie sa anunţe delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor în vederea verificării integrităţii sigiliilor metrologice şi a celor aplicate la instalare, înaintea demontarii aparaturii, şi, respectiv, sa asiste la operaţiunea de sigilare la instalare a aparaturii. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplica oricărui contor de energie termica ori contor de apa de adaos instalat în punctul/centrala termica sau în instalaţiile utilizatorilor şi utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor. 

(3) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul şi starea sigiliilor metrologice şi a celor aplicate la instalare. 

(4) S.P. “C.T.-A.F.L.” va anunta delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora la care este programata operaţiunea respectiva. 
SECŢIUNEA 2. CITIREA INDICAŢIILOR APARATURII 
DE MĂSURARE ŞI ÎNREGISTRAREA DATELOR
ART. 245 

S.P. “C.T.-A.F.L.” va asigura: 

a) citirea indicaţiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea şi facturarea consumurilor, instalate în staţiile/centralele termice şi la utilizatori, cu frecventa precizată la art. 246; 
b) înregistrarea şi arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare. 

ART. 246 

În vederea determinării consumurilor, frecventa efectuării citirilor şi înregistrarea indicaţiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termica şi apa calda de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele: 

a) la predarea serviciului de tura - pentru contoarele de energie termica; 

b) orar - pentru termometre, manometre, contoare de apa rece şi, respectiv, apa de adaos instalate în punctele/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului termic şi ai apei calde de consum nu sunt mentinuti în limitele stabilite prin condiţiile de furnizare cu instalaţii de automatizare; 

c) cel puţin o data pe luna, pentru contoarele de energie termica montate la utilizatori. 

ART. 247 

Informaţiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenţilor termici secundari şi ale apei reci din punctele/centralele termice pot fi incluse în fişa de urmărire a contorului de energie termica de pe circuitul primar al punctului/centralei termice sau pot constitui obiectul unei fise separate. 
ART. 248 
În procedura proprie, S.P. “C.T.-A.F.L.” va prezenta câte un model de conţinut pentru fiecare dintre documentele utilizate. 

ART. 249 

În concordanta cu elementele definite la art. 238, S.P. “C.T.-A.F.L.” va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfăşurare a activităţilor de citire şi înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora. 

ART. 250 

Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termica din centralele şi punctele termice de către personalul desemnat de S.P. “C.T.-A.F.L.” se realizează cu frecventa precizată la art. 246. 
ART. 251 

(1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturarii nu se realizează de la distanta, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 242  se realizează în prezenta delegaţilor împuterniciţi ai utilizatorilor şi se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul S.P. “C.T.-A.F.L.” cu sarcini în acest domeniu şi delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor. 

 (2) Furnizorul va întocmi şi prezenta în cadrul procedurii proprii conţinutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1). 

ART. 252 

Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termica de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la reţeaua termica de transport citeşte cu frecventa precizată la art. 246 indicaţiile contorului de energie termica de pe racordul punctului termic la reţeaua termica de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor. 
SECŢIUNEA 3. STABILIREA CONSUMURILOR
ART. 253 

Procesarea datelor obţinute în urma citirii aparatelor de măsura şi efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termica aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care S.P. “C.T.-A.F.L.”  îl va preciza în procedura proprie. 

ART. 254 

Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din reţeaua termica de distribuţie aferentă punctelor/centralelor termice, presupune parcurgerea a doua etape: 

a) stabilirea consumurilor pe destinaţii - încălzire şi apa calda de consum - asigurate din fiecare punct/centrala termica; 

b) defalcarea consumurilor obţinute la nivel de punct/centrala termica şi stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termica bransat la reţelele termice de distribuţie. 

ART. 255 

(1) Procedura proprie va include schema logica a programului de calcul - în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - şi formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul. 

(2) S.P. “C.T.-A.F.L.” va prezenta în clar succesiunea operaţiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente punctelor/centralelor termice, personalul care urmează a le desfasura şi formularele utilizate. 

ART. 256 

(1) Pe baza consumurilor la nivel de puncte termice determinate conform precizărilor din cadrul secţiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termica şi apa rece pentru apa calda de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociaţie de proprietari/locatari, agent economic, instituţie publica etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 257. 
(2) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai mulţi utilizatori alimentati prin intermediul unui bransament comun, la care contorizarea este realizată la nivelul respectivului bransament, se realizează conform prevederilor art. 257. 

ART. 257 

Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizati alimentati din reţelele termice de distribuţie (utilizatori casnici, agenţi comerciali, instituţii publice/social-culturale) se realizează, astfel: 

- pentru încălzire, defalcarea se face proporţional cu suprafata echivalenta termic; 

- pentru apa calda de consum livrata: 

- utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporţional cu numărul de persoane; 

- agenţilor comerciali şi instituţiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după baremuri stabilite prin acte normative sau standarde. 

ART. 258 

În procedura proprie, S.P. “C.T.-A.F.L.” va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor şi durata de timp alocata pentru analizarea şi avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoana implicata. 
SECŢIUNEA 4. EMITEREA FACTURILOR
ART. 259 

(1) În procedura proprie de emitere a facturilor S.P. “C.T.-A.F.L.” va prezenta conţinutul facturii şi va preciza durata de timp alocata acestei activităţi. 
(2) În funcţie de modalităţile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 261, S.P. “C.T.-A.F.L.” va decide asupra necesităţii întocmirii unor centralizatoare/borderouri în vederea simplificarii şi eficientizarii acestei activităţi. 

ART. 260 

(1) La solicitarea utilizatorilor necontorizati, S.P. “C.T.-A.F.L.” le va prezenta un formular conţinând toate datele necesare înţelegerii şi verificării modului în care s-au determinat energia termica precizată în factura emisă acestora şi volumul de apa rece pentru apa calda de consum facturat de S.P. “C.T.-A.F.L.”., aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare punct/centrala termica. 

(2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puţin următoarele: 

a) energia termica intrata în punctul termic, inclusiv indexul vechi şi cel nou ale contoarelor de energie termica; 

b) energia termica produsă în centrala termica, inclusiv indexul vechi şi nou al contoarelor de energie termica; 

c) consumul propriu de apa al punctului/centralei termice; 

d) pierderile de energie termica în punctul/centrala termica; 

e) pierderile de energie termica prin transfer termic în reţelele termice de distribuţie aferente punctului/centralei termice, defalcate pe destinaţii (încălzire şi apa calda de consum); 

f) pierderile de energie termica prin pierderile masice de agent termic în reţelele termice de distribuţie aferente punctului/centralei termice (aferente atât circuitelor de încălzire, cat şi celor de apa calda de consum); 

g) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din punctul/centrala termica; 

h) temperatura medie lunară pentru apa calda de consum furnizată din punctul/centrala termica; 

i) temperatura medie lunară pentru apa rece intrata în punctul/centrala termica; 

j) energia termica pentru apa calda de consum furnizată din statia/centrala termica; 

k) energia termica pentru încălzire furnizată din punctul/centrala termica; 

l) energia termica pentru apa calda de consum furnizată utilizatorilor contorizati, alimentati din punctul/centrala termica; 

m) energia termica pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizati, alimentati din punctul/centrala termica; 

n) energia termica pentru apa calda de consum furnizată agenţilor comerciali, instituţiilor publice/social-culturale alimentate din punctul/centrala termica (determinata pe baza de baremuri); 

o) energia termica pentru încălzire furnizată agenţilor comerciali, instituţiilor publice şi social-culturale alimentate din punctul/centrala termica; 

p) suprafata echivalenta termic, totală şi defalcata pe condominii, a instalaţiilor alimentate din punctul/centrala termica; 

q) numărul total de persoane alimentate din punctul/centrala termica şi defalcat pe condominii; 

r) volumul de apa de adaos aferent punctului/centralei termice; 

s) volumul de apa rece intrat în punctul/centrala termica; 

t) volumul total de apa calda de consum furnizat din punctul/centrala termica; 

u) dacă s-au efectuat diminuari ale energiei termice furnizate în funcţie de parametrii reali de livrare ai energiei termice fata de cei din contract. 

ART. 261 
Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

ART. 262 

Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităţilor de energie termica facturate pentru utilizatori: 

a) urbani necontorizati, alimentati din centrale sau puncte termice; 

b) urbani contorizati şi necontorizati, alimentati din aceeaşi centrala sau punct termic; 

c) urbani contorizati, alimentati din aceeaşi centrala sau punct termica; 

d) alimentati direct din reţeaua termica de transport; 

e) alte situaţii specifice existente sau previzibile. 

ART. 263 

Pentru punctele termice echipate cu contoare de energie termica pe circuitul/circuitele secundare de încălzire şi/sau pe circuitul/circuitele de apa calda de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicaţiile acestor contoare. 

ART. 264 

În toate cazurile se vor factura: 

a) consumul de energie termica pentru încălzire; 

b) consumul de energie termica inglobata în apa calda de consum.
ART. 265 

Pentru utilizatorii urbani necontorizati, alimentati din centrale sau puncte termice, procedura de calcul va tine cont de: 

a) cantitatea de energie termica intrata în punctul termic; 

b) cantitatea de energie termica iesita din centrala termica; 

c) pierderile totale de energie termica pe reţeaua de distribuţie aferentă acestuia; 

d) pierderile de energie termica în punctul termic, care se pot exprima ca o cota din energia termica intrata în punctul termic; 

e) pierderile de energie termica prin transfer termic către mediul ambiant pe reţeaua de distribuţie aferentă centralei sau punctului termic, exprimate ca o cota din energia termica intrata în punctul termic; 

f) pierderile de energie termica prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cat şi pentru reţelele de apa calda de consum şi recirculare, aferente centralei sau punctului termic; 

g) volumul de apa de adaos aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare punctului termic; 

h) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate; 

i) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate; 

j) pierderile de energie termica prin pierderi masice pe circuitele de apa calda de consum, pe baza volumului de pierderi masice în reţelele de apa calda de consum şi recirculare; 

k) media lunară a temperaturilor orare ponderate cu debitul de apa rece orar, măsurate pe conducta de distribuţie a apei calde de consum, calculate; 

l) media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apa rece care alimentează punctul termic, înregistrate; 

m) volumul de pierderi masice în reţelele de apa calda de consum şi recirculare, de la centrala sau punctul termic la utilizatori; 
n) volumul de apa care reflecta consumul propriu al centralei sau punctului termic, calculat pe baza baremurilor de consum pentru apa rece corespunzătoare utilităţilor cu care este dotată punctul termic şi a numărului de persoane care deservesc punctul termic. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare punct termic; 

o) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarna-vara sau vara-iarna), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor). 

ART. 266 

Pentru utilizatorii urbani contorizati şi necontorizati, alimentati din aceeaşi centrala sau punct termic, se va tine seama de: 

a) toate aspectele enunţate la art. 265; 
b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termica montate la utilizatori sa depăşească cantitatea de energie termica intrata în centrala sau punctul termic rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termica; 

c) posibilitatea ca în urma calculelor sa rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizati cu valori anormale, duble sau mult diferite fata de media consumurilor utilizatorilor contorizati; 

d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi: 

- utilizatorii necontorizati reprezintă o pondere mica fata de totalul utilizatorilor; 

- consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizati; 

- existenta repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizati; 

- restrictionarea alimentarii cu energie termica a unor utilizatori; 

- alte cauze care conduc la o comparatie needificatoare sau nereala a consumurilor. 

ART. 267 

Pentru utilizatorii urbani contorizati alimentati din aceeaşi centrala sau punct termic se va tine seama de: 

a) existenta într-un condominiu atât a utilizatorilor casnici, cat şi a agenţilor comerciali, instituţiilor publice/social-culturale etc., alimentati dintr-un bransament termic comun atât pentru circuitul de încălzire, cat şi pentru circuitul de apa calda de consum; 

b) cantităţile de energie termica înregistrate de contoarele montate la bransament; 

c) baremele aferente utilizatorilor, alţii decât cei de tip urban, dacă aceştia nu au contoare de energie termica pentru determinarea cantităţilor consumate; 

d) suprafata echivalenta termic aferentă corpurilor de încălzire din spaţiile cu destinaţie de locuinta (utilizatori de tip urban) şi suprafata echivalenta termic a corpurilor de încălzire din spaţiile cu alta destinaţie, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru energie termica pentru încălzire; 

e) indicaţiile repartitoarelor de costuri sau ale contoarelor de energie termica montate la nivel de apartament; 

f) suprafata echivalenta termic aferentă corpurilor de încălzire din spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta (utilizatori, alţii decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceştia refuza montarea repartitoarelor de costuri; 

g) numărul total de unităţi recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din întreg condominiul, şi numărul total de unităţi recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri ale fiecărui tip de utilizator; 
ART. 268 

Pentru utilizatorii necontorizati, alimentati direct din reţeaua termica de transport, se va tine seama de: 

a) indicaţiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al punctului termic aferent utilizatorului, la reţeaua de transport, şi datele teoretice din regimul hidraulic şi termic; 

b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri hidraulice şi termice; 

c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de tur a circuitului primar al punctului termic, pe perioada de facturare; 

d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de retur a circuitului primar al punctului termic, pe perioada de facturare; 

e) numărul de ore de funcţionare a instalaţiilor utilizatorului, pe perioada de facturare. 

ART. 269 

În procedura proprie S.P. “C.T.-A.F.L.” va prezenta şi modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termica pentru încălzire, energia termica pentru apa calda de consum şi volumul de apa rece pentru prepararea apei calde de consum - şi/sau acorda despăgubiri, pentru utilizatorii fata de care nu şi-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate şi la continuitatea serviciului în condiţiile prezentului regulament. 

ART. 270 

În corelare cu prevederile art. 238, S.P. “C.T.-A.F.L.” va defini în procedura proprie responsabilităţile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activităţile de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilităţi: 

a) implementarea procedurii; 

b) verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii; 

c) iniţierea modificării procedurii în funcţie de rezultatele obţinute în aplicarea acesteia; 

d) instruirea şi verificarea personalului implicat cu privire la însuşirea şi modul de aplicare a procedurii; 

e) comunicarea în scris, către toţi utilizatorii, a datei şi intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturarii, precum şi a eventualelor abateri de la programul prestabilit; 

f) citirea periodică a indicaţiilor aparaturii de măsurare din punctele/centralele termice şi de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termica şi de apa rece pentru prepararea apei calde de consum şi înregistrarea acestora în fişele de urmărire corespunzătoare; 

g) citirea periodică a indicaţiilor aparaturii de măsurare din centralele termice şi consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic; 

h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic şi consemnate în registrele de parametri din punctele/centralele termice; 

i) încheierea proceselor-verbale de citire a indicaţiilor aparaturii de măsurare din puncteşe/centralele termice şi de la utilizatori la sfârşitul perioadei de facturare, dacă culegerea datelor nu se realizează de la distanta; 

j) verificarea şi avizarea fişelor de urmărire a consumurilor; 

k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termica şi de apa rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărei punct/centrale termice: 
- preliminare; 

- pe parcursul perioadei de facturare; 

- la sfârşitul perioadei de facturare; 

l) analizarea consumurilor de energie termica şi de apa rece pentru apa calda de consum, corespunzătoare fiecărei punct/centrale termice; 

m) defalcarea consumurilor pe utilizatori; 

n) operaţiuni preliminare defalcarii consumurilor pe utilizatori - pentru situaţiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul; 

o) introducerea datelor în baza de date a aplicatiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator şi/sau emiterea facturilor - dacă este cazul; 

p) iniţierea rularii aplicatiei informatice utilizate pentru facturare; 

q) stabilirea consumurilor de energie termica şi apa rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare; 

r) verificarea rezultatelor obţinute prin rularea eventualelor aplicaţii informatice utilizate; 

s) analizarea consumurilor de energie termica şi de apa rece pentru apa calda de consum corespunzătoare utilizatorilor; 

t) înaintarea spre avizare a centralizatoarele consumurilor de energie termica şi de apa; 

u) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori; 

v) înregistrarea şi arhivarea documentelor referitoare la stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termica şi apa rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori. 
SECŢIUNEA 5. CONŢINUTUL-CADRU AL PROCEDURII PROPRII DE STABILIRE ŞI FACTURARE A CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMICA PENTRU UTILIZATORI
ART. 271 

S.P. “C.T.-A.F.L.” are obligaţia de a-şi întocmi propria procedura de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament-cadru. 

ART. 272 

Procedura proprie de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori, întocmită de S.P. “C.T.-A.F.L.”, va respecta următorul cuprins-cadru: 

a) definiţii şi abrevieri; 

b) documente de referinta; 

c) etape de stabilire a consumurilor de energie termica şi emiterea facturilor; 

d) responsabilităţile personalului în activităţile de stabilire şi facturare a consumurilor; 

e) anexe. 

ART. 273 

(1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea de furnizare a energiei termice. 

(2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum şi tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termica. 

(3) Capitolul III "Definiţii şi abrevieri" va defini termenii utilizaţi în procedura, în conformitate cu definiţiile şi abrevierile din prezentul regulament-cadru. În cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomanda utilizarea definitiilor incluse în reglementările autorităţilor de reglementare competente. 

(4) Capitolul IV "Documente de referinta" va include titlurile documentelor de referinta care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale consiliului local). 

(5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termica şi emiterea facturilor" va fi structurat pe secţiuni, astfel: 

a) "Reguli generale", în care S.P. “C.T.-A.F.L.” va respecta prevederile art. 238-244 din prezentul regulament; 

b) "Citirea indicaţiilor aparaturii de măsurare şi înregistrare a datelor", în care se vor respecta prevederile art. 245-252 din prezentul regulament, incluzând în anexele procedurii formularele de registre de parametri, fise de urmărire a înregistrărilor contoarelor, tipuri de procese-verbale conform prevederilor prezentului regulament-cadru. S.P. “C.T.-A.F.L.” va trata în mod distinct toate tipurile de utilizatori, în funcţie de modul de alimentare cu energie termica; 

c) "Stabilirea consumurilor de energie termica", incluzând prevederi din care sa reiasă modul în care se aplica metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termica, respectând prevederile art. 253 şi art. 254 din prezentul regulament. Metodologia va fi inclusă într-o anexa la procedura proprie. În cazul în care S.P. “C.T.-A.F.L.”  utilizează un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusă într-o anexa la procedura; 

d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". Conform art. 256 din prezentul regulament-cadru, S.P. “C.T.-A.F.L.” va preciza în aceasta secţiune principalele activităţi şi durata acestora în vederea defalcarii consumurilor pe utilizatori, aplicând prevederile din metodologia proprie, prezentând relaţiile de calcul conform prevederilor art. 264 - art. 269 din prezentul regulament. În cazul în care S.P. “C.T.-A.F.L.” va utiliza un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusă într-o anexa la procedura; 

e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se: 

- conţinutul facturii (în conformitate cu prevederile din licenta de furnizare şi ale art. 259 din prezentul regulament); 

- timpul alocat activităţilor privind emiterea facturilor; 

- conţinutul formularului (elaborat conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul regulament) pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menţionate la art. 260; 

f) "Distribuirea facturilor", S.P. “C.T.-A.F.L.” precizând modalitatea prin care se asigura distribuirea facturilor la utilizatori; 

g) "Arhivarea şi accesul utilizatorilor la informaţii", - S.P. “C.T.-A.F.L.” va preciza modul de arhivare şi asigurare a accesului la informaţii de către utilizatori, respectând prevederile legale în vigoare privitoare la arhivarea documentelor şi accesul la informati de interes public; 

h) "Responsabilităţile personalului în activităţile de stabilire şi facturare a consumurilor" - S.P. “C.T.-A.F.L.” va include sarcinile/responsabilităţile care revin personalului/compartimentelor, stabilite în funcţie de structura organizatorică proprie şi prevederile art. 270; 

i) "Anexe", care va cuprinde următoarele: 

- scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul); 

- scheme de funcţionare ale punctelor/centralelor termice; 

- metodologie de stabilire a consumurilor de energie termica; 
- modele de conţinut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fise de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegaţii împuterniciţi ai utilizatorilor, cereri etc.); 

- valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termica conform modelului din anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru; 

- formular-tip conţinând datele necesare înţelegerii şi verificării de către utilizatorii casnici necontorizati a modului în care s-au determinat energia termica, precizate în factura emisă, şi volumul de apa rece pentru apa calda de consum; 

- organigrama întreprinderii; 

- avizul consiliului local; 

- aprobarea autorităţii competente; 

- alte anexe. 
CAP. VII. RELAŢIA CONTRACTUALĂ
ART. 274 

(1) Furnizarea energiei termice se face numai pe baza de contract încheiat între S.P. “C.T.-A.F.L.” şi utilizator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte. 

(2) Contractele încheiate în condiţiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competenta în contractele-cadru. 

(3) Consumul de energie termica fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. 

(4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care doreşte modificarea consumului se face numai după obţinerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit reglementărilor în vigoare şi după prezentarea dosarului instalaţiei, conform prevederilor art. 224 din prezentul regulament. 

ART. 275 

(1) Energia termica furnizată utilizatorilor prin sistemele de alimentare cu energie termica trebuie sa respecte, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele standardelor de performanta. 

(2) Conţinutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, a dispoziţiilor Codului comercial roman, având la baza contractul-cadru elaborat şi aprobat de autoritatea de reglementare competenta, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime: 

a) părţile contractante şi reprezentanţii lor legali; 

b) graficele de consum, dacă este cazul; 

c) condiţiile tehnice ale furnizarii; 

d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; 

e) delimitarea instalaţiilor dintre S.P. “C.T.-A.F.L.” şi consumator; 

f) convenţia de exploatare şi de reglare a instalaţiilor, dacă este cazul; 

g) scopul în care se consuma energia termica, dacă este cazul; 

h) preţul reglementat, conform legislaţiei în vigoare, de furnizare a energiei termice; 
i) modul de măsurare şi plata a energiei termice furnizate;
j) programul de executare a reparaţiilor, dacă este cazul; 

k) tranşele de limitări în caz de indisponibilitati în instalaţiile de alimentare; 

l) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsura anterioară suspendării contractului, în cazul neachitarii facturilor pentru energia termica, în perioada de încălzire; 

m) clauze speciale. 

(3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcţie de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite şi aprobate de autoritatea de reglementare competenta pentru utilizatorii de tip urban, de tip comercial şi utilizatorii de tip agricol şi industrial. 

ART. 276 

(1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durata convenită între părţi, cu anexe pentru fiecare loc de consum şi cu prevederi pentru furnizarea de apa calda. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termica şi utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum au caracter permanent. 

(3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinaţie, având bransamente şi instalaţii interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociaţiei de proprietari legal constituite. 

ART. 277 

(1) În contract se va evidenţia, dacă este cazul, separat consumul de energie termica pentru încălzire şi cel pentru prepararea apei calde de consum. 

(2) Cantităţile de caldura se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice şi ai agentului termic şi, dacă este cazul, pentru fiecare, debitele minime şi maxime orare preluate în regim de iarna şi de vara.
ART. 278 

(1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate şi modificate prin acte adiţionale, cu acordul scris al părţilor. 

(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract şi constituie părţi integrante ale acestuia. 

(3) Pe parcursul executării contractului, condiţiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părţilor. 

ART. 279
(1) Relaţia contractuală furnizor-utilizator se materializeaza la nivelul bransamentului, în punctul de delimitare a instalaţiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având bransamente şi instalaţii interioare comune, indiferent de destinaţie. 
(2) S.P. “C.T.-A.F.L.” nu are competenta de a se implica în defalcarea şi repartizarea pe deţinătorii spaţiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica şi apa calda de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri. 

(3) Deţinătorii cu orice titlu ai spaţiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la reţelele publice de distribuţie a energiei termice, având bransamente şi instalaţii interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel: 

a) contract de furnizare pentru spaţiile cu destinaţie de locuinta sau alta destinaţie în care calitatea de titular de contract o are asociaţia de proprietari/locatari legal constituită; 

b) contracte de furnizare în nume propriu cu S.P. “C.T.-A.F.L.”, dacă asigura pe propria cheltuiala condiţiile tehnice necesare individualizarii consumurilor, indiferent de destinaţia spaţiului locativ deţinut. 

ART. 280 

(1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termica furnizate utilizatorilor se încasează de la aceştia pe baza de factura; factura reprezintă documentul de plata emis în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare de furnizor. 

(2) Facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părţile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea şi plata consumului de energie termica livrata numai pentru încălzire se pot esalona, cu acordul părţilor, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial, urmând ca în factura sa se treacă consumul real al cantităţii de caldura consumată în condiţiile legislaţiei în vigoare. 
CAP. VIII. PREŢURI ŞI TARIFE
ART. 281 

(1) S.P. “C.T.-A.F.L.” va practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare. 

(2) Facturarea se face în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament. 

(3) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare. 
CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
ART. 282 
(1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica va fi supus aprobării consiliului local al municipiului Călăraşi, intrand în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acestea. 

(2) În regulamentul întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale se specifica contravenţiile în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori, cat şi pentru operatori, cu indicarea acestora, şi cuantumul amenzilor aplicabile. 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari şi/sau împuterniciţii acestora şi de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor de reglementare competente, după caz. 

ART. 283 

(1) Activitatea de organizare şi funcţionare a S.P. “C.T.-A.F.L.” şi respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate. 

(2) Autorităţile de reglementare competente vor controla aplicarea prevederilor prezentului regulament. 

ART. 284 

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament. 
ANEXA 1  LA REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC 

“CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV” 
DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
INDICATORI DE PERFORMANTA 

AI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
	Nr.

Crt.
	Indicatori de performanţă
	Valoare realizată

trimestrial/anual

	
	Denumire

	Sem I
2020
	Sem II
2020
	Sem III
2020
	Sem IV
2020
	Total an 
2020

	1.
	Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branşament sau pentru modificarea racordului/branşamentului existent
	Abur
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă fierbinte
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă caldă
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Producători
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Alţi operatori de transport/distribuţie
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip industrial
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip urban
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de:
	15 zile calendaristice


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	30 zile calendaristice


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	60 zile calendaristice


	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale (întreruperi apa rece)
	4
	2
	3
	4
	13

	
	Numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori (nr. blocuri/nr. intreruperi)
	Producători
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Alţi operatori de transport şi/sau distribuţie
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip industrial
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip urban
	36
	49
	49
	19
	36

	3.
	Numărul de întreruperi accidentale 
	22
	14
	-
	3
	39

	
	Numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori
 (nr. blocuri/nr. intreruperi):
	Producători
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Alţi operatori de transport şi/sau distribuţie
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip industrial
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip urban
	3
	4
	-
	9
	4

	
	Durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori:(ore întrerupere/nr.de intreruperi)
	Producători

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Alţi operatori de transport şi/sau distribuţie
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip industrial
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip urban
	14,8
	14,7
	-
	5,3
	14

	4.
	Numărul de întreruperi programate
	1
	2
	-
	-
	3

	
	Durata medie a întreruperilor programate 

(ore intrerupere/nr. de intreruperi)
	5 h
	13 h
	
	
	10 h

	
	Numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile programate (nr. blocuri/nr. intreruperi)
	Producători
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Alţi operatori de transport şi/sau distribuţie
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip industrial
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip urban
	1
	2
	-
	-
	1

	
	Numărul de întreruperi cu durata programată depăşită
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Numărul de reclamaţii privind calitatea energiei termice
	Abur
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă fierbinte
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă caldă
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Producători
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Alţi operatori de transport/distribuţie
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip industrial
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Utilizatori de tip urban
	1
	1
	2
	1
	5

	
	Numărul de reclamaţii care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport şi/sau distribuţie a energiei termice
	1
	1
	2
	1
	5

	6.
	Numărul intervalelor de funcţionare a reţelelor termice având cel puţin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatură, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport şi/sau distribuţie
	Abur


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă fierbinte


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă caldă
	276 
	270
	273
	276
	1095

	
	Durata medie de funcţionare a reţelelor termice având cel puţin unul dintre parametrii presiune, temperatură, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport şi/sau distribuţie (ore/interval)
	Abur

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă fierbinte


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă caldă
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	Durata medie de funcţionare a reţelelor termice având cel puţin unul dintre parametrii presiune, temperatură, de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport şi/sau distribuţie
	Abur

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă fierbinte

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă caldă
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Numărul de ore de funcţionare a reţelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului de transport şi/sau distribuţie a energiei termice
	Abur


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă fierbinte


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Apă caldă


	-
	-
	-
	-
	-

	
	Numărul de reclamaţii care nu au putut fi rezolvate
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul de transport şi/sau distribuţie a energiei termice a obligaţiilor prevăzute în licenţă
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competentă, şi modul de soluţionare.
	-
	-
	-
	-
	-


PAGE  
12

